Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	6

1. Схема информационных потоков культурно-спортивного центра и расчет объема потоков между отделами	7

1.2. Расчет объема потоков между отделами	8

2. Схема информационных потоков с учетом серверов.	9

2.1. Распределение трафика к серверам	14

3. Проектирование структурной схемы корпоративной сети.	15

4. Защита сети от несанкционированного доступа	16

4.1. Обзор различных методов защиты информации	16

4.1.1 Физическая зашита объектов информатизации от несанкционированного доступа	16

4.1.2. Программные методы защиты	16

4.2. Защита сети от внутреннего НСД	16

4.2.1  Политика доступа.	16

4.3 Защита от внешнего несанкционированного доступа	23

4.3.1 Применение межсетевого экрана	23

4.3.2 Аутентификации в Интернет	23

Разграничим доступ к сети в зависимости от пользователя (см. таблицу  4.4)	24

4.3.3 Теоретические основы SSH	24

4.3.4 Теоретические основы SSL	27

4.3.5. Реализация защиты данных с помощью протокола.	28

5.Организация связи с филиалами.	29

5.1. Краткий обзор технологии  Metro Ethernet.	29

5.1.1. Реализация связи с помощью Metro Ethernet.	31

5.2. Краткий обзор технологии  ISDN.	31

5.2.1. Реализация связи с помощью ISDN.	33

6.Распределение адресов рабочих станций с учётом структурной схемы.	34

7.Выбор сетевых протоколов	36

8. Выбор активного и пассивного оборудования	38

8.1. Кабели	38

8.1.1. Витая пара	38

8.1.2. Волоконно-оптический кабель	38

8.2. Выбор коммутаторов	40

8.3. Выбор сетевых адаптеров	44

8.4. Выбор маршрутизатора	45

8.5. Выбор конфигурации серверов	46

8.6. Выбор IP-телефонии	47

8.7. Выбор IP-камер	48

8.8. Выбор датчиков температуры и дыма.	49

9.Выбор программного обеспечения.	50

9.1. Выбор сетевой операционной системы	50

9.2. Операционная система на рабочих станциях	50

9.3. Система управления базами данных	50

9.4. E-Mail – сервер	51

9.5. Web – сервер	51

9.6. Антивирусный сервер	52

10.Разработка имитационной модели.	53

10.1. Расчет задержки в каналах.	53

10.2. Расчет задержки в коммутаторах.	53

10.3. Расчет задержки на серверах и компьютерах.	54

10.4. Расчет времени генерации.	55

10.5. Результат и анализ моделирования.	56

11.Разработка плана монтажной прокладки соединений сети и расположения сетевого оборудования в зданиях организации и разработка кабельных трасс между зданиями	58

12.Смета разработки проекта сети	59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	60

Приложение А	61

Приложение Б	62

Приложение В	69

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	75

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.	79

ВВЕДЕНИЕ

Корпоративная сеть – это сеть, главным назначением которой является поддержание работы конкретного предприятия, владеющего данной сетью. Вопрос о том, что дает предприятию использование сетей, естественным образом порождает другие вопросы: в каких случаях развертывание на предприятии вычислительных сетей предпочтительнее использования автономных компьютеров или многомашинных систем? Какие новые возможности появляются на предприятии с появлением там вычислительной сети? И, наконец, всегда ли предприятию нужна сеть?

Концептуальным преимуществом сетей, которое вытекает из их принадлежности к распределенным системам, перед автономно работающими компьютерами является их способность выполнять параллельные вычисления. За счет этого может быть достигнута производительность, превышающая максимально возможную на данный момент производительность любого отдельного, сколь угодно мощного процессора.

Еще одно достоинство распределенных систем – это их принципиально более высокая отказоустойчивость. Основой повышенной отказоустойчивости является избыточность. Избыточность обрабатывающих узлов позволяет при отказе одного узла переназначать приписанные ему задачи на другие узлы.

Использование территориально распределенных вычислительных систем больше соответствует распределенному характеру прикладных задач в некоторых предметных областях. Во всех этих случаях имеются рассредоточенные по некоторой территории отдельные потребители информации – сотрудники, организации или технологические установки. Эти потребители автономно решают свои задачи, поэтому рациональнее предоставлять им собственные вычислительные средства, но в то же время, поскольку решаемые ими задачи логически тесно связаны, их вычислительные средства должны быть объединены в единую систему. Адекватным решением в такой ситуации является использование вычислительной сети.

Для пользователя распределенные системы дают еще, кроме выше названных, и такие преимущества, как возможность совместного использования данных и устройств, а также возможность гибкого распределения работ по всей системе. Подобное разделение дорогостоящих периферийных устройств, таких как дисковые массивы большой емкости, цветные принтеры, графопостроители, модемы, оптические диски, во многих случаях является основной причиной развертывания сети на предприятии.

В последнее время стал преобладать другой побудительный мотив развертывания сетей, гораздо более важный в современных условиях, чем экономия средств за счет разделения между сотрудниками корпорации дорогой аппаратуры или программ. Этим мотивом стало стремление обеспечить сотрудникам оперативный доступ к обширной корпоративной информации. В условиях жесткой конкурентной борьбы в любом секторе рынка  выигрывает, в конечном счете, та компания, сотрудники которой могут быстро и правильно ответить на любой вопрос клиента – о возможностях их продукции, об условиях ее применения, о решении любых возможных проблем и т.п.

Наличие сети приводит к совершенствованию коммуникаций между сотрудниками предприятия, а также его клиентами и поставщиками. Сети снижают потребность предприятий в других формах передачи информации, таких как телефон или обычная почта. Все большее распространение получают новые технологии, позволяющие передавать по сетевым каналам связи не только компьютерные данные, но голосовую и видеоинформацию. Корпоративная сеть, которая интегрирует данные  и мультимедийную информацию, может использоваться для организации аудио- и видеоконференций, кроме того, на ее основе может быть создана собственная внутренняя телефонная сеть.

Конечно, вычислительным сетям присущи и свои проблемы. Эти проблемы в основном связаны с организацией эффективного взаимодействия отдельных частей распределенной системы.

Во-первых, это сложности, связанные с программным обеспечением – операционными системами и приложениями. Сетевая операционная система, выполняя в общем случае все функции по управлению локальными ресурсами компьютера, сверх того решает многочисленные задачи по предоставлению сетевых сервисов. Много забот доставляет обеспечение совместимости программного обеспечения, устанавливаемого в узлах сети.

Во-вторых, много проблем связано с транспортировкой сообщений по каналам связи между компьютерами. Основные задачи здесь  -  обеспечение надежности и производительности.

В-третьих, это вопросы, связанные с обеспечением безопасности, которые гораздо сложнее решаются в вычислительной сети, чем в автономно работающем компьютере.

Можно приводить еще много «за» и «против» использования сетей, но главным доказательством эффективности является бесспорный факт их повсеместного распространения.

Для культурно-спортивного центра введение сети актуально, т.к. уже имеется большое количество различных данных в электронном формате, например, различные базы данных. Очень удобно сделать работу с этими источниками доступной для всех пользователей сети, кроме того, так как эти данные быстро меняются и пополняются нужно, чтобы каждый пользователь имел доступ к наиболее полной и современной версии данных. Все это достаточно легко решается при создании сетевой базы данных.

Для клиентов культурно-спортивного центра было бы очень удобно иметь возможность узнать о том, когда и какие мероприятия будет проводить культурно-спортивный центр, есть ли на него билеты и т.д.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Спроектировать корпоративную сеть для автоматизации документооборота подсистемы сбыта производственного предприятия. Предусматривается наличие филиала в данном городе, для которого обеспечивается удаленный доступ к сети, и удаленного филиала в другом городе.

Учесть организацию почтового сервера, WEB - сервера, PROXY - сервера, серверов баз данных, файл - серверов.

При проектировании необходимо учесть:

- Два семиэтажных здания - 10х150;

- Расстояние между зданиями 150м;

- Высота этажей, подвалов, чердаков и колодцев: 3м.

- Количество обслуживаемых рабочих станций около 80;

- Наличие филиала в данном городе;

- Наличие филиала в другом городе;

- Обеспечение выхода в Интернет;

- Обеспечение защиты от НСД.

- Наличие логических серверов:

- web – сервер;

- почтовый сервер;

- proxy – сервер;

- file – сервер;

- PDC(первичный контроллер домена);

- BDC(вторичный контроллер домена);

- сервера баз данных;

- сервер приложений;

- Call-менеджер;

- print – сервер;

- Exchange сервер;

- Видеосервер;

1. Схема информационных потоков культурно-спортивного центра и расчет объема потоков между отделами

Имеется несколько отделов культурно-спортивного центра, расположенных в нескольких зданиях и на нескольких этажах. Необходимо соединить их в общую локальную сеть, учитывая, что каждый сотрудник центра имеет рабочее место с ПК.

Культурно-спортивный центр состоит из следующих отделов:

- Администрация (2 компьютера)

- Бухгалтерия (8 компьютеров)

- Отдел охраны (5 компьютеров)

- Отдел технического обслуживания (11 компьютеров)

- Отдел кадров (7 компьютеров)

- IT отдел (3 компьютеров)

- Отдел по проведению спортивных мероприятий (3 компьютеров)

- Касса оплаты услуг (3 компьютеров)

- Тренерский отдел (15 компьютеров)

- Отдел маркетинга (15 компьютеров)

- Филиал в городе

- Филиал в другом городе

1.2. Расчет объема потоков между отделами

В таблице 1.1 представлен средний объем информации за один рабочий день (8 часов) в Мбайт.

Таблица 1.1.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ф1 | Ф2 | Сумма исход. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | 15 | - | - | - | - | 20 | 20 | 125 |
| 2 | 25 | 40 | 30 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 3 | 15 | 15 | 7 | 5 | 2 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 187 |
| 4 | 15 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
| 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 74 |
| 6 | 15 | - | 15 | 5 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 7 | - | - | 35 | 5 | 5 | 15 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 185 |
| 8 | - | - | 15 | 5 | 5 | - | 15 | 20 | - | - | - | 15 | 55 |
| 9 | - | - | 15 | 5 | 5 | - | 15 | - | 25 | - | - | - | 40 |
| 10 | - | - | 15 | 5 | 5 | - | 15 | - | - | 19 | - | - | 40 |
| Филиал1 | 15 | - | 8 | 5 | 5 | - | 15 | - | - | - | - | - | 48 |
| Филиал2 | 15 | - | 8 | 5 | 5 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 63 |
| Сумма вход. | 108 | 53 | 179 | 63 | 57 | 41 | 116 | 81 | 66 | 66 | 71 | 86 |  |
|  | 125 | 65 | 187 | 65 | 74 | 40 | 185 | 55 | 40 | 40 | 48 | 63 |  |
| Вход+исход | 233 | 118 | 366 | 128 | 131 | 81 | 301 | 136 | 106 | 106 | 119 | 149 |  |

Суммарная информационная нагрузка всех организационных связей центра в среднем составляет  ИНΣmax=43909 бит/сек.

2. Схема информационных потоков с учетом серверов.

Физический сервер - это отдельно стоящая, физически доступная электронная вычислительная машина, выделенная для выполнения на ней сервисного программного обеспечения, которое предоставляет пользователю доступ к определённым ресурсам или услугам.

Виртуальный сервер - это не доступный физически электронный вычислительный раздел, созданный с помощью некоторой программы на физическом сервере.

Клиенты – компьютеры, использующие общие сетевые ресурсы, предоставляемые серверами.

Типы сетей:

Сети на основе серверов (server-based) – сети, в которых большинство компьютеров являются клиентами, а лишь немногие серверами. Сервер специально оптимизирован для быстрой обработки запросов. С увеличением объема трафика необходимо увеличивать число серверов и разделять их по функциональным признакам.

Преимущества сети на основе серверов: разделение ресурсов (централизовано), защита, резервное копирование, избыточность (redundancy), количество пользователей.

Сеть с равноправными узлами (peer-to-peer) – сети, в которых все компьютеры равноправны и являются как серверами, так и клиентами. Нет назначенных серверов. Пользователь компьютера решает сам, какие данные можно сделать общими. Нет выраженного администратора сети.

Преимущества сети с равноправными узлами: не требуется дополнительное обучение персонала, безопасность определяется в основном паролем на ресурс – отсутствие централизованного административного контроля,  каждая рабочая станция должна иметь дополнительные ресурсы для поддержки удаленных пользователей.

Определение логических серверов

Контроллер домена - главный компьютер в домене (т.е. локальной сети с иерархической структурой), которому "подчиняются" рабочие. Контроллер домена хранит данные о пользователях и компьютерах в домене и позволяет централизованно управлять ими.

BDC (Backup Domain Controller) - предназначен для хранения данных. При пропуске N-го числа репликаций, если PDC отказал, BDC занимает место PDC и работа продолжается.

Резервный контроллер BDC обеспечивает отказоустойчивость. Когда автономным серверам или рабочим станциям  необходимо подтверждение имени пользователя и пароля, они ищут доступный контроллер домена, независимо от того, PDC это или BDC. Следовательно, если PDC недоступен, но доступен BDC в режиме только для чтения,   использование ресурсов домена возможно. BDC сокращает время ответа при одновременной регистрации множества пользователей.

PDC (Primary Domain Controller) – предназначен для хранения всех учетных записей.

Контроллеры доменов хранят данные каталога и управляют связью между пользователями и доменами, в том числе процессом регистрации пользователей, аутентификацией и поиском в каталоге. Контроллеры домена синхронизируют данные каталога, применяя множественную репликацию, гарантируя соответствие информации по прошествии времени.

DNS (Domain Name System) – это распределенная база данных, поддерживающая иерархическую систему имен для идентификации узлов в сети Internet. Служба DNS предназначена для автоматического поиска IP-адреса по известному символьному имени узла. DNS требует статической конфигурации своих таблиц, отображающих имена компьютеров в IP-адрес.

Клиенты сервера DNS знают IP-адрес сервера DNS своего административного домена и по протоколу IP передают запрос, в котором сообщают известное символьное имя и просят вернуть соответствующий ему IP-адрес. Если данные о запрошенном соответствии хранятся в базе данного DNS-сервера, то он сразу посылает ответ клиенту, если же нет - то он посылает запрос DNS-серверу другого домена, который может сам обработать запрос, либо передать его другому DNS-серверу. Клиентские компьютеры могут использовать в своей работе IP-адреса нескольких DNS-серверов, для повышения надежности своей работы.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). – автоматизирует процесс назначения IP-адресов узлам сети.

Протокол DHCP работает в соответствии с моделью клиент-сервер. Во время старта системы компьютер, являющийся DHCP-клиентом, посылает в сеть широковещательный запрос на получение IP-адреса. DHCP-cepвер откликается и посылает сообщение-ответ, содержащее IP-адрес. Предполагается, что DHCP-клиент и DHCP-сервер находятся в одной IP-сети.

При динамическом распределении адресов DHCP-сервер выдает адрес клиенту на ограниченное время, называемое временем аренды, что дает возможность впоследствии повторно использовать этот IP-адрес для назначения другому компьютеру. Основное преимущество DHCP — автоматизация рутинной работы администратора по конфигурированию стека TCP/IP на каждом компьютере. Иногда динамическое разделение адресов позволяет строить IP-сеть, количество узлов в которой превышает количество имеющихся в распоряжении администратора IP-адресов.

DHCP обеспечивает надежный и простой способ конфигурации сети TCP/IP, гарантируя отсутствие дублирования адресов за счет централизованного управления их распределением. Администратор управляет процессом назначения адресов с помощью параметра «продолжительность аренды», которая определяет, как долго компьютер может использовать назначенный IP-адрес, перед тем как снова запросить его от DHCP-сервера в аренду.

Для каждой подсети нужен свой DHCP-сервер.

Файловый сервер (FS) предоставляет компьютерам сети услуги по обработке файлов для организации внутреннего документооборота. Протокол обмена представляет собой набор вызовов, обеспечивающих приложению доступ к файловой системе на файл-сервере.

Сервер баз данных (DBS) обслуживает базы данных и обрабатывает запросы на поиск, выборку и обработку данных, посылаемые прикладной системой, находящейся на рабочей станции (клиенте).

Application Server – реализует трехуровневую модель доступа к базе данных.

Клиентское приложение взаимодействует с БД через сервер приложений (прикладной компонент). Эта модель имеет большой плюс, который позволяет удаленным клиентам работать с БД без затруднений. Скорость по линии удаленной связи  может быть разной по разным причинам, а с БД нужно работать всем. Если БД будет работать с удаленным клиентом «долго», это вызовет недоброжелательный отзыв коллег по работе в сторону филиалов. И если удаленный клиент пошлёт запрос к БД, то этот запрос будет обработан  сервером приложений. Затем сервер приложений поработает с базой данных и сформирует ответ на запрос, который отправиться удаленному клиенту.

Почтовый сервер – предназначен для приёма и отправки внешней электронной почты. Каждому пользователю системы присваивается почтовое "имя" - псевдоним, определяющий, фактически, адрес индивидуального электронного почтового ящика (логин).

Exchange сервер – сервер внутренней почты для быстрого обмена сообщениями внутри сети.

Web-сервер – выполняет информационно-рекламную функцию.

Proxy-сервер – это сервер, который управляет доступом клиентских компьютеров в глобальную сеть. Proxy-сервер создает для сети вымышленное имя, под которым она известна внешнему миру, в силу чего пользователям трудно ее отслеживать, а хакерам сложно получить доступ к конкретным машинам. Proxy-сервер можно назвать сторожем. Обычно proxy-сервер размещается с внутренней стороны межсетевого экрана, между браузером и реальным сервером, перехватывая Internet-запросы, передаваемые от клиентов, в силу чего последние не могут напрямую взаимодействовать с Internet.

Антивирусный сервер – это необходимая часть любой сети. Антивирусный сервер выполняет проверку передаваемой по сети информации от вредоносных программ (вирусов и троянских программ).

Firewall - используется для защиты компьютера от несанкционированного доступа через сеть или Интернет. Брандмауэр отличается от антивирусного программного обеспечения, однако их совместная работа обеспечивает надежную защиту сети.

В данном курсовике межсетевой экран будет находиться на маршрутизаторе.

Call-менеджер (диспетчер, VoIP) – это программное обеспечение для организации IP-телефонии. Выполняет функции аутентификации и авторизации абонента, распределения вызовов между абонентами. Диспетчер необходим в любой сети IP-телефонии, содержащей более двух абонентов.

Print-сервер - необходим для организации работы сетевых принтеров. В каждом отделе будет по крайней мере один сетевой принтер, подключенный через print-сервер.

Видеосервер - предназначен для обработки, архивирования и хранения видеоинформации от IP-камер.

Описание физических серверов.

Сервер1: база данных бухгалтерии, база данных отдела кадров, база касс

Сервер2: видеосервер

Сервер3: Внешний DNS, WEB-сервер, mail-server.

Сервер4: File-server, PDC, DHCP, DNS внутренний, антивирусный сервер, Call-manager, Exchange-manager, PRINT

Сервер5: Сервер приложений, BDC, PROXY.

Информационные потоки отделов с учетом физических серверов представлены на рис. 2.2.

Администрация

Бухгалтерия

Отдел кадров

Отдел охраны

Филиал 2

IT отдел.

Транспорт. отдел

Отдел сбыта

Отдел снабж.

Производственный отдел

Филиал 1

Технологический отдел

Сервер 1

БД Бухгалтерии

БД Сбыта

БД Снабжения

БД Отдела кадров

Сервер 2

Видеосервер

Сервер 3

WEB-server

Mail-server

Внешний DNS

Сервер 4

File-server

PDC,DHCP

ES,DNS(внут.)

Antivirus-server

Call-менеджер

Print-server

Сервер 5

BDC

Proxy-server

Сервер приложений

Рис2.2. Схема информационных потоков с учетом серверов.

3. Проектирование структурной схемы корпоративной сети.

По техническому заданию имеем 2 семиэтажных здания. Расстояние между зданиями равно 150 метров.

Разделим отделы по зданиям:

Здание 1 (первый этаж):

- Бухгалтерия.

- Администрация.

- Отдел охраны.

Здание 2 (первый этаж):

- Отдел кадров.

- Отдел технического обслуживания.

- Тренерский отдел.

Здание 3 (первый этаж):

- Отдел физвоспитания.

- Кассы оплаты услуг.

Здание 4 (первый этаж):

- Отдел по проведению спортивных мероприятий.

- Отдел маркетинга.

В целях экономии ресурсов сети, сервер системы безопасности лучше поставить на отдельный коммутатор.

Связь с филиалом в городе, где расположен центральный офис, осуществляется через технологию Metro Ethernet. С филиалом, расположенным за городом, через - ISDN.

Учитывая вышеперечисленные замечания, структурная схема сети принимает вид, приведенный в приложении А.

4. Защита сети от несанкционированного доступа

4.1. Обзор различных методов защиты информации

4.1.1 Физическая зашита объектов информатизации от несанкционированного доступа

Физический контроль доступа в серверные помещения (помещения, где расположены сервера, консоли управления, оборудование АТС, входы каналов связи и т.п.), обеспечивается системами контроля доступа в помещения (включая организационные меры), а также, при наличии технической возможности, системами видеонаблюдения.

Физический контроль доступа к аппаратной части средств защиты от НСД. установленных на объектах ЛВС, обеспечивается также средствами маркирования и блокировки разъемных соединений
корпусов и блоков оборудования.
	Физический контроль доступа к пассивному сетевому оборудованию дополнительно может обеспечиваться также средствами маркирования и блокировки разъемных сетевых соединений.

4.1.2. Программные методы защиты

Программные способы применяются для шифрования информации,  хранящейся на магнитных носителях (дисках, лентах). Программные   способы шифрования сводятся к операциям перестановки, перекодирования и сложения  по модулю 2 с ключевыми словами. При этом используются команды  ассемблера   TR (перекодировать) и  XC (исключающее ИЛИ).

Особое  место   в  программах  обработки  информации   занимают операции  кодирования.  Преобразование  информации,  в  результате  которого обеспечивается  изменение  объема  памяти,  занимаемой  данными,  называется кодированием. На практике кодирование  всегда  используется  для  уменьшения объема памяти, так  как   экономия  памяти  ЭВМ  имеет  большое  значение  в информационных системах.

4.2. Защита сети от внутреннего НСД

4.2.1  Политика доступа.

Внутрисетевую защиту реализуем на административном уровне с использованием политики пользователей (политика учетных записей и политика прав пользователей). Всех пользователей объединим в подгруппы с учетом того, в каком отделе он работает. Каждой подгруппе назначим права в соответствии с таблицей. А так же расставим приоритеты для каждого пользователя в использовании информационных ресурсов сети.

Внутри баз данных также создадим роли и пользователей, наделив их правами. Это обеспечит безопасность на уровне базы данных.  При этом в рассмотрении возьмем сервера:

Сервер 1, где находятся базы данных; Сервер 4 с основными службами и протоколами, сервер 5 и сервер 3. Видеосервер рассматривать не будем.

Cервер1: разграничить доступ к базам данных

Сервер 5: разграничить доступ к BDC, PROXY, серверу приложений.

| Отдел | С1 С3 |  |  |  |  |  | С4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БД бухгалтер | БД отд. кадров | БД касс | WEB | MAIL | DNS внеш | file-serv | PDC | DHCP | DNS-внут | PRINT | Антив-с | exchange | call |
| Администрация | R | R | R | + | + | + | + | R | R | R | R | R | + | + |
| Бухгалтерия | RW | R | R | - | - | - | + | R | R | R | R | R | + | + |
| Отдел охраны | - | - | - | - | - | - | + | R | R | R | R | R | + | + |
| Отдел тех.обсл. | mE | mE | mE | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отдел кадров | - | RW | - | - | - | - | + | R | R | R | R | R | + | + |
| Отдел физвосп. | - | - | - | + | + | + | + | R | R | R | R | R | + | + |
| Отд. по провед. спорт. меропр. | - | - | - | + | + | + | + | R | R | R | R | R | + | + |
| Кассы оплаты | - | - | RW | + | + | + | + | R | R | R | R | R | + | + |
| Тренерский от. | - | - | - | + | + | + | + | R | R | R | R | R | + | + |
| От. маркетинга | - | - | - | + | + | + | + | R | R | R | R | R | + | + |
| AS | + | + | + | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Web-server | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  | С5 |  |  | С2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел | BDC | PROXY |  | AS | Видео |
| Администрация | r | r |  | + | r |
| Бухгалтерия | r | r |  | + | r |
| Отдел охраны | r | r |  | + | + |
| Отдел кадров | r | r |  | + | r |
| Отдел тех.обсл. | r me | r me |  | r me | + |
| Отдел физвосп. | r | r |  | + | r |
| Отд. по провед. спорт. меропр. | r | r |  | + | - |
| Кассы оплаты | r | r |  | + | - |
| Тренерский от. | r | r |  | + | - |
| От. маркетинга | r | r |  | + | - |
| AS | - | - |  | + | - |
| Web-server | - | - |  | - | - |

    - Применение VLAN

Виртуальная локальная сеть (виртуальная частная сеть; Virtual LAN, VLAN) — разновидность Интрасети, представляющая собой логическое объединение узлов большой (распределенной) локальной вычислительной сети, которые могут принадлежать к ее различным физическим сегментам, подключенным к разным концентраторам. Сеть организуется при помощи коммутирующих концентраторов или маршрутизаторов. Специальное программное обеспечение системы управления позволяет разделить сеть на несколько логических частей (виртуальных сегментов). Администратор сети может по своему усмотрению создавать виртуальные сегменты, добавлять или удалять отдельные узлы. Данные, предназначенные для конкретных узлов виртуальной сети, благодаря коммутации пакетов, передаются только в рамках заданного логического сегмента. Этим предотвращаются перегрузки в сети, обеспечивается повышение ее безопасности. Метод создания виртуальных ЛВС используется в сетях типа Ethernet. Принцип логического объединения узлов разнородных сетей (в том числе Token Ring, FDDI, ATM) в виртуальные сегменты используется в распределенных и глобальных сетях, в частности в ATM.

Для торгового предприятия, имеем следующее распределение объектов по VLAN:

VLAN1: K11, K1(Администрация), K2(Бухгалтерия), K3(Отдел охраны), C2(Сервер2).

VLAN2: K12, K5(отдел кадров ), K4(Тренерский отдел), K6(отдел технического обслуживания).

VLAN3: K13, K7(Кассы оплаты услуг), K8(Отдел физвоспитания).

VLAN4: K10, K14(Отдел по проведению спортивных мероприятий), K9(отдел маркетинга), Ф1(филиал 1), Ф2(филиал 2), C1(Сервер 1), C3(Сервер 3),

C4(Сервер 4), C5(Сервер 5), M1(маршрутизатор).

VLAN5(Video): К коммутаторам в отделах: Администрация, бухгалтерия, отдел охраны, отел кадров, тренерский отдел, отдел технического обслуживания, кассы оплаты услуг, отдел физвоспитания, отдел по проведению спортивных мероприятий, отдел маркетинга.

VLAN6(VoIP): К коммутаторам в отделах: Администрация, отдел физвоспитания

Такое распределение допустимо, так как:

- Отдел по проведению спортивных мероприятий выгружает расписание и программы мероприятий на file-server, поэтому их необходимо объединить в один VLAN: VLAN4.

- Отдел охраны должен иметь доступ к видео серверу, который находится в VLAN1, поэтому они объединены в один VLAN.

Схема VLAN:

    - Использование STP для защиты от циклов в сети

    - Описание протокола

Spanning Tree Protocol (STP) (протокол cоставного дерева) — сетевой протокол. Основной задачей STP является устранение петель (циклов) в топологии произвольной сети Ethernet, в которой есть один или более сетевых мостов, связанных избыточными соединениями. STP решает эту задачу, автоматически блокируя соединения, которые в данный момент для полной связности коммутаторов являются избыточными. Наличие топологических петель в реальной сети Ethernet с коммутатором неизбежно приводит к бесконечным повторам передачи одних и тех же кадров Ethernet одним и более коммутатором, отчего пропускная способность сети оказывается почти полностью занятой этими бесполезными повторами; в этих условиях, хотя формально сеть может продолжать работать, на практике её производительность становится настолько низкой, что может рассматриваться как полный отказ сети.

    - Принцип действия

- В сети выбирается один корневой мост (англ. Root Bridge).

- Далее каждый, отличный от корневого, мост просчитывает кратчайший путь к корневому. Соответствующий порт называется корневым портом (англ. Root Port). У любого не корневого коммутатора может быть только один корневой порт.

- После этого для каждого сегмента сети, к которому присоединён более чем один порт моста, просчитывается кратчайший путь к корневому порту. Мост, через который проходит этот путь, становится назначенным для этой сети (англ. Designated Bridge), а соответствующий порт — назначенным портом (англ. Designated port).

- Далее во всех сегментах, с которыми соединены более одного порта моста, все мосты блокируют все порты, не являющиеся корневыми и назначенными. В итоге получается древовидная структура (математический граф) с вершиной в виде корневого коммутатора.

    - Применение STP для нашей сети

4.3 Защита от внешнего несанкционированного доступа

4.3.1 Применение межсетевого экрана

Межсетевой экран или сетевой экран — комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами.

Решение о том, фильтровать ли с помощью межсетевого экрана конкретные протоколы и адреса, зависит от принятой в защищаемой сети политики безопасности. Межсетевой экран представляет собой набор компонентов, настраиваемых для реализации выбранной политики безопасности.

В настоящее время не существует единой и общепризнанной классификации межсетевых экранов. Выделяют следующие классы межсетевых экранов:

- Фильтрующие маршрутизаторы.

- Шлюзы сеансового уровня.

- Шлюзы уровня приложений.

4.3.2 Аутентификации в Интернет

При удаленном доступе к сети также применяются процедуры идентификации и аутентификации.

Аутентификация - идентификация источника информации.

Существует различные классы аутентификации, начиная с полного ее отсутствия до очень строгих механизмов контроля:

- Отсутствие аутентификации

Простейшая аутентификационная система не имеет аутентификации вовсе.

- Аутентификационные механизмы, уязвимые для пассивных атак

Простая проверка пароля является наиболее общей формой аутентификации. Простые аутентификационные проверки имеют различные формы: ключ может быть паролем, запомненным пользователем, он может быть физическим или электронным объектом, принадлежащим пользователю, он может быть уникальной биологической характеристикой. Простые аутентификационные системы считаются "раскрывающими", так как, если ключ передается по сети, он может быть перехвачен злоумышленником. Механизмы раскрывающей аутентификации уязвимы для атак “воспроизведения”. Ключи доступа могут быть запомнены в атакуемой машине и при наличии бреши в системе безопасности можно получить доступ ко всем паролям. Обычно форма хранения паролей допускает их сверку, но не чтение.

- Аутентификационные механизмы, уязвимые для активных атак

Нераскрывающие парольные системы созданы для предотвращения атак воспроизведения. Разработано несколько систем для генерации не раскрываемых паролей. Система аутентификации S/Key (TM), разработанная в Bellcore генерирует много одноразовых паролей из одного секретного ключа [Haller94]. Она не использует физических объектов (token), поэтому удобна для аутентификации машина-машина. Аутентификация S/Key не требует запоминания секретного ключа пользователя, что является преимуществом при работе с ненадежными вычислительными системами. В ее сегодняшнем виде система S/Key уязвима для переборных атак со словарем в случае неудачного выбора пароля.

- Аутентификационные механизмы, неуязвимые для пассивных атак

Более мощные аутентификационные системы используют вычислительные возможности партнеров, участвующих в процессе аутентификации. Аутентификация может быть однонаправленной, например аутентификация пользователей в вычислительной системе, или она может быть взаимной, когда оба партнера должны идентифицировать друг друга. Некоторые системы аутентификации используют криптографические методы и формируют общий секретный код (например, ключ сессии), который может быть использован при последующем обмене. Эти системы аутентификации могут также обеспечить, когда требуется, конфиденциальность (используя шифрование) при передаче данных по незащищенным сетям.

Разграничим доступ к сети в зависимости от пользователя (см. таблицу  4.4)

Таблица 4.4

| Пользователи | Web | Mail | AS | DNS внеш |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал 1 | r/w | r/w | r/w | + |
| Филиал 2 | r/w | r/w | r/w | + |
| Мобильный сотрудник | r/w | r | r/w | + |
| Гости | r/w | r | - | + |

В данной работе для защиты передаваемых данных используется протокол SSH:

4.3.3 Теоретические основы SSH

SSH (англ. Secure SHell — «безопасная оболочка») — сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений (например, для передачи файлов). Схож по функциональности с протоколами Telnet и rlogin, но, в отличие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли. SSH допускает выбор различныхалгоритмов шифрования. SSH-клиенты и SSH-серверы доступны для большинства сетевых операционных систем.

SSH позволяет безопасно передавать в незащищённой среде практически любой другой сетевой протокол. Таким образом, можно не только удалённо работать на компьютере через командную оболочку, но и передавать по шифрованному каналу звуковой поток или видео (например, с веб-камеры). Также SSH может использовать сжатие передаваемых данных для последующего их шифрования, что удобно, например, для удалённого запуска клиентов X Window System.

Большинство хостинг-провайдеров за определенную плату предоставляют клиентам доступ к их домашнему каталогу по SSH. Это может быть удобно как для работы в командной строке, так и для удалённого запуска программ (в том числе графических приложений).

SSH — это протокол сеансового уровня. SSH-сервер обычно прослушивает соединения на TCP-порту 22. Спецификация протокола SSH-2 содержится в RFC 4251. Для аутентификации сервера в SSH используется протокол аутентификации сторон на основе алгоритмов электронно-цифровой подписи RSA или DSA. Для аутентификации клиента также может использоваться ЭЦП RSA или DSA, но допускается также аутентификация при помощи пароля (режим обратной совместимости с Telnet) и даже ip-адреса хоста (режим обратной совместимости с rlogin). Аутентификация по паролю наиболее распространена; она безопасна, так как пароль передается по зашифрованному виртуальному каналу. Аутентификация по ip-адресу небезопасна, эту возможность чаще всего отключают. Для создания общего секрета (сеансового ключа) используется алгоритм Диффи — Хеллмана (DH). Для шифрования передаваемых данных используется симметричное шифрование, алгоритмы AES, Blowfish или 3DES. Целостность переданных данных проверяется с помощью CRC32 в SSH1 или HMAC-SHA1/HMAC-MD5 в SSH2.

Для сжатия шифруемых данных может использоваться алгоритм LempelZiv (LZ77), который обеспечивает такой же уровень сжатия, что и архиватор ZIP. Сжатие SSH включается лишь по запросу клиента, и на практике используется редко.

Рекомендации по безопасности использования SSH:

- Запрещение удаленного root-доступа.

- Запрещение подключения с пустым паролем или отключение входа по паролю.

- Выбор нестандартного порта для SSH-сервера.

- Использование длинных SSH2 RSA-ключей (2048 бит и более). Системы шифрования на основе RSA считаются надёжными, если длина ключа не менее 1024 бит.

- Ограничение списка IP-адресов, с которых разрешен доступ (например, настройкой файервола).

- Запрещение доступа с некоторых потенциально опасных адресов.

- Отказ от использования распространенных или широко известных системных логинов для доступа по SSH.

- Регулярный просмотр сообщений об ошибках аутентификации.

- Установка систем обнаружения вторжений (IDS — Intrusion Detection System).

- Использование ловушек, подделывающих SSH-сервис (honeypots).

Недостатки и достоинства:

Криптографическая защита протокола SSH не фиксирована, возможен выбор различных алгоритмов шифрования. Клиенты и серверы, поддерживающие этот протокол, доступны для различных платформ. Кроме того, протокол позволяет не только использовать безопасный удалённый shell на машине, но и туннелировать графический интерфейс — X Tunnelling (только для Unix-подобных ОС или приложений, использующих графический интерфейс X Window System). Так же SSH способен передавать через безопасный канал (Port Forwarding) любой другой сетевой протокол, обеспечивая (при надлежащем конфигурировании) возможность безопасной пересылки не только X-интерфейса, но и, например, звука.
Однако протокол SSH не решает всех проблем сетевой безопасности. Он лишь фокусирует свое внимание на обеспечении безопасной работы таких приложений, как эмуляторы терминала. Использование реализаций протокола SSH на серверах и в клиентских приложениях помогает защитить данные лишь в процессе передачи. Протокол SSH ни коим образом не является заменой брандмауэров, систем обнаружения вторжений, сетевых сканеров, систем аутентификации и других инструментов, позволяющих защитить информационные системы и сети от атак.

Безопасность	SSH:
Клиентские приложения обычно посылают запрос на открытие сессии серверу на определенный порт, который прослушивается запущенными на сервере сервисами на поступающие специфические запросы. Самые известные из них:

21 – ftp

80 – http

25 – smtp

23 – telnet

Многие из этих клиентских приложений осуществляют запросы прямым текстом. Протокол SSH позволяет обезопасить такие подключения. Сначала пакеты будут посланы на некий известный на сервере порт, после чего они будут переадресованы на 22 порт (который обслуживается сервером SSH) и там будут преобразованы в защищенные SSH пакеты, инкапсулированные в защищенное соединение.
OpenSSH (Open Secure Shell - открытый безопасный shell) - набор программ, предоставляющих шифрование сеансов связи по компьютерным сетям с использованием протокола SSH. Он был создан под руководством Тео де Раадта как открытая альтернатива проприетарного ПО от SSH Communications Security. Разработчики OpenSSH утверждают, что он более безопасен чем оригинальный Secure Shell, благодаря их политике чистки и аудита кода. Хотя исходный код также доступен для оригинального SSH, различные ограничения, накладываемые на его использование, делают OpenSSH более привлекательным проектом для большинства программистов.
PuTTY (от TTY — телетайп, англ. putty — замазка) - свободно распространяемый клиент для протоколов SSH, Telnet, rlogin и чистого TCP. Изначально разрабатывался для Windows, однако позднее портирован на Unix. В разработке находятся порты для Mac OS и Mac OS X. Сторонние разработчики выпустили неофициальные порты на другие платформы, такие как мобильные телефоны под управлением Symbian OS. Программа выпускается под лицензией MIT. Незаменимая вещь для системных администраторов.

4.3.4 Теоретические основы SSL

SSL (англ. Secure Sockets Layer — уровень защищённых сокетов) — криптографический протокол, который обеспечивает установление безопасного соединения между клиентом и сервером. SSL изначально разработан компанией Netscape Communications. Впоследствии на основании протокола SSL 3.0 был разработан и принят стандарт RFC, получивший имяTLS.

Протокол обеспечивает конфиденциальность обмена данными между клиентом и сервером, использующими TCP/IP, причём для шифрования используется асимметричный алгоритм соткрытым ключом. При шифровании с открытым ключом используются два ключа, причем любой из них может использоваться для шифрования сообщения. Тем самым, если используется один ключ для шифрования, то соответственно для расшифровки нужно использовать другой ключ. В такой ситуации можно получать защищённые сообщения, публикуя открытый ключ, и храня в тайне секретный ключ.

Протокол SSL состоит из двух подпротоколов: протокол SSL записи и рукопожатия. Протокол SSL записи определяет формат, используемый для передачи данных. Протокол SSL включает рукопожатие с использованием протокола SSL записи для обмена сериями сообщений между сервером и клиентом во время установления первого соединения. Для работы SSL требуется, чтобы на сервере имелся SSL-сертификат.

SSL предоставляет канал, имеющий 3 основных свойства:

- Аутентификация. Сервер всегда аутентифицируется, в то время как клиент аутентифицируется в зависимости от алгоритма.

- Целостность. Обмен сообщениями включает в себя проверку целостности.

- Частность канала. Шифрование используется после установления соединения и используется для всех последующих сообщений.

Основные цели протокола в порядке приоритетности:

- Криптографическая безопасность: SSL устанавливает безопасное соединение между двумя сторонами.

- Совместимость: Программисты, независимо друг от друга могут создавать приложения, использующие SSL, которые впоследствии будут способны успешно обмениваться криптографическими параметрами без всякого знания кода чужих программ.

- Расширяемость: SSL стремится обеспечить рабочее пространство, в котором новые открытые ключи и трудоемкие методы шифрования могут быть включены по мере необходимости.

- Относительная эффективность: работа протокола на основе SSL требует больших скоростей от CPU, в частности для работы с открытыми ключами. По этой причине SSL протокол был включен в необязательную сессию схемы кеширования для уменьшения числа соединений, которые необходимо устанавливать с нуля. Кроме того, большое внимание уделяется тому, чтобы уменьшить сетевую активность.

4.3.5. Реализация защиты данных с помощью протокола.

Офисы филиалов предприятия соединяются с главным офисом при помощи постоянных VPN-подключений между маршрутизаторами, которые работают круглосуточно.

Используется двусторонне инициируемое VPN-подключение [13]. Подключение может быть инициировано как маршрутизатором в главном офисе, так и маршрутизатором в дочернем подразделении. Двусторонне инициируемые подключения требуют создания интерфейсов вызова по требованию, политики удаленного доступа, пулов IP-адресов и фильтров пакетов на маршрутизаторах с обеих сторон.

В филиале на маршрутизаторе используется протокол SSH для создания постоянного VPN-подключения «маршрутизатор-маршрутизатор» с главным офисом. Подключение является постоянным. Отключение не выполняется, даже если отсутствует обмен данными.

При подключении маршрутизатора филиала к интрасети компании, на него с помощью автозаявки был установлен сертификат компьютера.

5.Организация связи с филиалами.

Связь с филиалами осуществляется с помощью двух технологий: Metro Ethernet и ISDN.

5.1. Краткий обзор технологии  Metro Ethernet.

Metro Ethernet – мультисервисная сеть Ethernet масштаба города.

Растущая конкуренция на рынке телекоммуникаций заставляет операторов искать новые решения, которые позволят расширить спектр предлагаемых услуг, снизить расходы на сопровождение сети, повысить прибыльность и привлечь новых клиентов. Такие решения также должны обеспечивать хорошую масштабируемость и быть рассчитаны на быстрый рост клиентской базы и внедрение новых приложений, требующих поддержки функций качества обслуживания и значительной полосы пропускания.

Всем этим требованиям наилучшим образом отвечает решение Metro Ethernet. Появление Metro Ethernet как серьезной альтернативы другим вариантам сетей городского масштаба обусловлено следующими факторами:

- ростом требований к полосе пропускания в связи с появлением новых типов приложений;

- высокой концентрацией абонентов в офисных и жилых зданиях;

- ростом интереса к массовому рынку домашних абонентов вследствие высокой насыщенности рынка корпоративных клиентов и падения доходности услуг на этом рынке;

- низкой стоимостью первоначальных затрат (CAPEX) и затрат на поддержку (OPEX);

- большим количеством специалистов, имеющих опыт работы с Ethernet.

Решение Metro Ethernet обеспечивает:

- мультисервисность и высокую надежность инфраструктуры, обеспечивающие поддержку соглашений об уровне обслуживания, необходимых для критичных приложений;

- низкую стоимость развертывания сети;

- исключительно низкую цену за Гбит/c;

- стандартный интерфейс с возможностью предоставления пакета услуг на одном клиентском порту (мультиплексирование сервисов);

- модульность и высокую плотность агрегации- решение рассчитано на быстрое внедрение в районах с высокой плотностью клиентов;

- отличную масштабируемость по количеству портов, производительности узлов и скорости каналов (до 80 Гбит/c);

- единую технологию, механизмы сигнализации и управления для всей сети;

- максимальную автоматизацию управления сетью и активации услуг, поддержку средств самообслуживания клиентов.

Рост требований к емкости городских сетей и успех существующих операторов Metro Ethernet ясно показывают, что данная модель предоставления телекоммуникационных услуг на базе Ethernet в городских сетях конкурентоспособна, востребована и прибыльна для операторов связи. И так же позволяет обеспечить основу для value-added сервисов, таких как IDS, хранение информации, VoIP и IPTV.

Архитектура сети Metro Ethernet разработана с учетом следующих требований:

- масштабируемость;

- высокая надежность и доступность;

- поддержка качества услуг и соглашений об уровне обслуживания, необходимых для критичных бизнес-приложений, голосового трафика и широкополосного видео;

- высокая производительность;

- модульность и возможность быстрого развертывания;

- управляемость;

- поддержка наиболее полного набора услуг, как для бизнес клиентов, так и для домашних абонентов, возможность быстрого внедрения новых услуг;

- безопасность

Типовая сеть Metro Ethernet строится по трехуровневой иерархической схеме и включает ядро, уровень агрегации и уровень доступа.

В ядре и на уровне агрегации обеспечивается резервирование компонентов устройств, а также топологическое резервирование, что позволяет повысить доступность сети и сделать предоставление услуг непрерывным при сбоях каналов и узлов. Поддерживаемые современные механизмы резервирования (Statefull Switchover, Non-stop forwarding, Route Processor Redundancy) и защитной коммутации (Fast Reroute) обеспечивают время восстановления, сравнимое с сетями SDH и позволяют минимизировать потери трафика при сбоях на сети.

На уровне доступа реализуется полный комплекс мер безопасности, обеспечивающих идентификацию и изоляцию клиентов, а также защиту инфраструктуры оператора. В сети реализуются сквозные механизмы качества обслуживания (QoS) и поддерживаются различные типы прозрачного туннелирования клиентской QoS-маркировки трафика. На всех уровнях сети поддерживается эффективная многоадресная передача (multicast), что важно при реализации таких услуг, как телевидение поверх IP.

5.1.1. Реализация связи с помощью Metro Ethernet.

Для построения ядра сети Metro Ethernet используется маршрутизатор Ethernet Router 8000 компании Alcatel-Lucent.

Он поддерживает множество сетевых протоколов, используемых в городских магистралях. Маршрутизатор оснащен интерфейсами Ethernet, ATM, TDM и SDH, что позволяет операторам плавно переходить от унаследованных технологий городских сетей к Metro Ethernet. Ethernet Router 8000 обеспечивают всю необходимую функциональность, включая MPLS и VPLS, поддерживают механизмы SLA и QoS. 
Коммутационная производительность модели 8000 составляет 16 Гбит/с при пропускной способности 16,7 млн. пакетов в секунду. Резервирование процессоров, коммутационных матриц, блоков электропитания наряду с поддержкой протокола VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), отказоустойчивой маршрутизации и алгоритмов реконфигурации маршрутизации (OSPF multi-path, MLPPP, MPLS Fast Reroute и Port Trunking) обеспечивают время наработки на отказ порядка 200 тыс. ч. Это гарантирует надежность ядра 99,999%.

5.2. Краткий обзор технологии  ISDN.

ISDN (англ. Integrated Services Digital Network) — цифровая сеть с интеграцией служб. Позволяет совместить услуги телефонной связи и обмена данными.

Основное назначение ISDN — передача данных со скоростью до 64 кбит/с по абонентской проводной линии и обеспечение интегрированных телекоммуникационных услуг (телефон,факс, и пр.). Использование для этой цели телефонных проводов имеет два преимущества: они уже существуют и могут использоваться для подачи питания на терминальное оборудование.

Выбор 64 кбит/c стандарта определяется следующими соображениями. При полосе частот 4 кГц, согласно теореме Котельникова, частота дискретизации должна быть не ниже 8 кГц. Минимальное число двоичных разрядов для представления результатов стробирования голосового сигнала при условии логарифмического преобразования равно 8. Таким образом, в результате перемножения этих чисел (8 кГц * 8 (число двоичных разрядов) = 64) и получается значение полосы B-канала ISDN, равное 64 кб/с. Базовая конфигурация каналов имеет вид 2 × B + D = 2 × 64 + 16 = 144 кбит/с. Помимо B-каналов и вспомогательного D-канала ISDN может предложить и другие каналы с большей пропускной способностью: канал Н0 с полосой 384 кбит/с, Н11 — 1536 кбит/c и Н12 — 1920 кбит/c (реальные скорости цифрового потока). Для первичных каналов (1544 и 2048 кбит/с) полоса D-канала может составлять 64 кбит/с.

Для объединения в сети ISDN различных видов трафика используется технология TDM (англ. Time Division Multiplexing, мультиплексирование по времени). Для каждого типа данных выделяется отдельная полоса, называющаяся элементарным каналом (или стандартным каналом). Для этой полосы гарантируется фиксированная, согласованная доля полосы пропускания. Выделение полосы происходит после подачи сигнала CALL по отдельному каналу, называющемуся каналом внеканальной сигнализации.

В стандартах ISDN определяются базовые типы каналов, из которых формируются различные пользовательские интерфейсы.

| Тип | Полоса | Описание |
| --- | --- | --- |
| A | — | Аналоговая телефонная линия, 4кГц. |
| B | 64 кб/с | передача данных или 1 телефонная линия (1 поток оцифрованного звука) |
| C | 8/16 кб/с | передача данных |
| D | 16/64 кб/с | Канал внеканальной сигнализации (управление другими каналами) |
| E | 64 кб/с | Внутренняя сигнализация ISDN |
| H0 | 384 кб/с | передача данных |
| H10 | 1472 кб/с | передача данных |
| H11 | 1536 кб/с | передача данных |
| H12 | 1920 кб/с | передача данных |

В большинстве случаев применяются каналы типов B и D.

Сеть ISDN состоит из следующих компонентов:

- сетевые терминальные устройства (NT, англ. Network Terminal Devices)

- линейные терминальные устройства (LT, англ. Line Terminal Equipment)

- терминальные адаптеры (TA, англ. Terminal adapters)

- Абонентские терминалы

- Абонентские терминалы обеспечивают пользователям доступ к услугам сети. Существует два вида терминалов: TE1 (специализированные ISDN-терминалы), TE2 (неспециализированные терминалы). TE1 обеспечивает прямое подключение к сети ISDN, TE2 требуют использования терминальных адаптеров (TA).

5.2.1. Реализация связи с помощью ISDN.

Для обеспечения связи с филиалом, расположенным в другом городе, используется маршрутизатор D-Link DI-106M, предназначенный для объединения локальных сетей и подключения к Internet по сети ISDN.

Содержит:

- 6-портовый Ethernet-хаб 10Base-T (1 аплинк-порт);

- 2 порта для подключения аналоговых телефонов, модемов или факсов G2/3;

- интерфейс RS-232 для управления и настройки;

Возможности:

- Маршрутизация IP, IPX, функции моста;

- Сервер удаленного доступа с протоколом авторизации PAP/CHAP, поддержка RADIUS;

- Черный список, бюджеты, история звонков;

- Динамическое изменение числа используемых каналов в зависимости от трафика;

- Callback для входящих звонков;

- Возможность работы с выделенной линией;

- Сжатие по алгоритму STAC - эффективная полоса пропускания может быть расширена до 512 Кбит/с;

- NAT с возможностью доступа к одному из определенных адресов внутренней сети (например, WEB-серверу)

- Фильтрация трафика (simple firewall);

- Встроенный DHCP-сервер;

- Протоколы маршрутизации RIP-I, RIP-II;

- Удаленное управление: telnet, SNMP, Syslog;

- Удаленное и локальное обновление ПО;

6.Распределение адресов рабочих станций с учётом структурной схемы.

Каждая рабочая станция в сети имеет свой уникальный 4-х байтный IP-адрес, который состоит из номера сети и номера узла в сети.

IP-адрес обычно записывается в виде 4-х чисел, представляющих значение каждого байта в десятичной форме и разделенных точками.

Количество  компьютеров - 72. Количетсво серверов - 5. Итого: 77 машин. Назначение IP-адресов может происходить в ручную путём прописывания на каждой машине. При этом администратор должен помнить, какие адреса он уже использовал для других интерфейсов, а какие ещё свободные. Протокол DHCP освобождает администратора от этой проблемы автоматизируя назначении IP- адресов.

DHCP обеспечивает надежный и простой способ конфигурации сети TCP/IP, гарантируя отсутствие дублирования адресов за счет централизованного управления их распределением.

При этом, на серверах будем прописывать адреса вручную. Также необходим некоторый запас IP адресов, чтобы в дальнейшем, при расширении сети, не приходилось переписывать уже созданные IP адреса.

Разбиваем нашу сеть на 4 подсети: здание1, здание2, здание3, здание4.

Маска подсети: 255.255.255.192.

Представим распределение IP адресов в виде таблиц.

Первая подсеть (здание1):

| Отдел | Количество устройств | IP-адрес |
| --- | --- | --- |
| Администрация | 2 рабочие станции | 192.14.1.4-192.14.1.7 |
| Бухгалтерия | 8 рабочих станций | 192.14.1.8-192.14.1.17 |
| Отдел охраны | 5 рабочих станций | 192.14.1.18-192.14.1.25 |
| Сервер | Сервер2 | 192.14.1.1 |
| Широковещательный адрес | - | 192.14.1.63 |
| Адрес подсети | - | 192.14.1.0 |

Вторая  подсеть (здание2):

| Отдел | Количество устройств | IP-адрес |
| --- | --- | --- |
| Тренерский отдел | 15 рабочих станций | 192.14.1.66-192.14.1.84 |
| Отдел кадров | 7 рабочих станций | 192.14.1.85-192.14.1.95 |
| Отдел тех.обслуж. | 11 рабочих станций | 192.14.1.96-192.14.1.111 |
| Широковещательный адрес | - | 192.14.1.127 |
| Адрес подсети | - | 192.14.1.64 |

третья  подсеть (здание3):

| Отдел | Количество устройств | IP-адрес |
| --- | --- | --- |
| Кассы оплаты услуг | 3 рабочих станции | 192.14.1.130-192.14.1.135 |
| Отдел физвоспитания | 3 рабочих станции | 192.14.1.136-192.14.1.141 |
| Широковещательный адрес | - | 192.14.1.191 |
| Адрес подсети | - | 192.14.1.128 |

Четвертая   подсеть (здание4):

| Отдел | Количество устройств | IP-адрес |
| --- | --- | --- |
| Отдел маркетинга | 15 рабочих станций | 192.14.1.198-192.14.1.219 |
| От. по провед. спор. меропр. | 3 рабочих станций | 192.14.1.220-192.14.1.225 |
| Сервер | Сервер 1 | 192.14.1.193 |
| Сервер | Сервер 3 | 192.14.1.194 |
| Сервер | Сервер 4 | 192.14.1.195 |
| Сервер | Сервер 5 | 192.14.1.196 |
| Широковещательный адрес | - | 192.14.1.255 |
| Адрес подсети | - | 192.14.1.192 |

Также необходимо выделить следующие подсети:

- сервер - коммутатор

- сервер – маршрутизатор

- маршрутизатор – филиал 1

- маршрутизатор – филиал 2

| Адрес подсети Маска подсети | Широковещательный адрес | IP-адрес |
| --- | --- | --- |
| 192.14.1.64 255.255.255.192 | 192.14.1.127 | 192.14.1.61-112.14.1.113 |
| 192.14.1.0 255.255.255.252 | 192.14.1.3 | 192.14.1.1-192.14.1.2 |
| 10.10.10.0 255.255.255.252 | 10.10.10.3 | 10.10.10.1 10.10.10.2 |
| 10.10.11.4 255.255.255.252 | 10.10.11.3 | 10.10.11.5 10.10.11.6 |

7.Выбор сетевых протоколов

Протокол – это совокупность специальных правил, а также технических процедур, которые регулируют порядок и способ осуществления связи между компьютерами, которые объединены в какую-либо сеть.

Сетевые протоколы управляют адресацией, маршрутизацией, проверкой ошибок и запросами на повторную передачу пакета (в случае обнаружения ошибки в процессе передачи). Наиболее популярны из них следующие:

- IP (Internet Protocol) – протокол межсетевого взаимодействия.

- TCP (Transmission Control Protocol) - протокол управления передачей.

- TCP/IP протокол содержит стек протоколов, необходимо определиться с тем, какие протоколы этого стека мы будем использовать.

На транспортном уровне существуют следующие протоколы: TCP, UDP. Поскольку нам нужна надежная доставка информации, то лучшим может быть TCP.

На прикладном уровне существуют следующие протоколы: FTP, Telnet, IPSec, SMTP, TFTP, DNS, HTTP.

Протокол FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов пользуется транспортными услугами TCP. Пользователь FTP может вызывать несколько команд, которые позволяют ему посмотреть каталог удаленной машины, перейти из одного каталога в другой, а также скопировать один или несколько файлов.

Протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – простой протокол передачи почты) поддерживает передачу сообщений (электронной почты) между произвольными узлами сети Internet. Имея механизмы промежуточного хранения почты и механизмы повышения надежности доставки, протокол SMTP допускает использование различных транспортных служб. Над модулем SMTP располагается почтовая служба конкретных вычислительных систем.

IPSec (сокращение от IP Security) — набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP, позволяет осуществлять подтверждение подлинности и/или шифрование IP-пакетов. IPsec также включает в себя протоколы для защищённого обмена ключами в сети Интернет.

Протокол DNS (Domain Name System) – протокол разрешения имен.

Протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – гипертекстовой транспортный протокол.

Протоколы FTP, SMTP, DNS, TFTP, HTTP – будут использоваться на  всех машинах сети.

8. Выбор активного и пассивного оборудования

8.1. Кабели

8.1.1. Витая пара

Скрученная пара проводов называется витой парой. Витая пара существует в экранированном варианте (Shielded Twisted Pair, STP), когда пара медных проводов обертывается в изоляционный экран, и неэкранированном (Unshielded Twisted Pair, UTP), когда изоляционная обертка отсутствует. Скручивание проводов снижает влияние внешних помех на полезные сигналы, передаваемые по кабелю.

В зависимости от наличия защиты — электрически заземлённой медной оплетки или алюминиевой фольги вокруг скрученных пар, определяют разновидности данной технологии:

- неэкранированная витая пара (UTP — Unshielded twisted pair)

- экранированная витая пара (STP — Shielded twisted pair)

- фольгированная витая пара (FTP — Foiled twisted pair)

- фольгированная экранированная витая пара (SFTP — Shielded Foiled twisted pair)

Существует несколько категорий кабеля витая пара, которые нумеруются от CAT1 до CAT7 и определяют эффективный пропускаемый частотный диапазон. Кабель более высокой категории обычно содержит больше пар проводов и каждая пара имеет больше витков на единицу длины. Категории неэкранированной витой пары описываются в стандарте EIA/TIA 568.

В настоящее время наиболее распространенным является кабель категории 5. Кабели этой категории могут работать до частот в 100 Мгц, волновое сопротивление 100 Ом, можно установить и минимальное количество скручиваний на 1 фут длины – 8 скручиваний. Кабель категории 5 стандартизирован для технологии Fast Ethernet и является недорогим решением построения локальных сетей.

Для прокладки сети в зданиях воспользуемся витой парой UTP категории 5e.

8.1.2. Волоконно-оптический кабель

Оптическое волокно – нить из оптически прозрачного материала (стекло, пластик), используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения.

Оптическое волокно имеет круглое сечение и состоит из двух частей — сердцевины и оболочки. Для обеспечения полного внутреннего отражения абсолютный показатель преломления сердцевины несколько выше показателя преломления оболочки. Например, если показатель преломления оболочки равен 1,474, то показатель преломления сердцевины — 1,479.

Луч света, направленный в сердцевину, будет распространяться по ней, испытывая многократные переотражения от границы раздела «сердцевина — оболочка».

Все оптические волокна, используемые в телекоммуникациях, имеют диаметр 125±1 микрон. Диаметр сердцевины может отличаться в зависимости от типа волокна и национальных стандартов.

Характеристики:

- Кабели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от минус 40 °С до 50 °С.

- Допустимое растягивающее усилие 2,7 кН.

- Допустимое раздавливающее усилие не менее 0,5 кН/см.

- Количество оптических волокон в кабеле - от 2 до 24.

- Стойкость к раздавливанию не менее 0,5 кН/см.

- Стойкость к однократному удару с начальной энергией 5 Дж.

Для объединения подсетей воспользуемся многомодовым оптоволокном.

Многомодовое волокно широко используется в локальных сетях организаций, когда расстояние между зданиями составляет не более двух километров.

В Европе и России широкое распространение получил стандарт многомодового волокна 50/125, принятый позже и также поддерживаемый спецификациями ISO/IEC 11801 (общая укладка кабеля на территории заказчика).

На скоростях передачи до 622 Мбит/с (STM-4) многомодовое волокно может использоваться совместно со светодиодами (LED). На больших скоростях необходимо использовать лазеры, так как инертные по своей природе светодиоды не способны переключаться достаточно быстро.

Выберем оптический кабель LANmark-OF TBW+ LSZH. Волоконно-оптический кабель Nexans LANmark-OF TBW+ LSZH был разработан специально для того, чтобы соответствовать требованиям к прокладке кабеля как внутри, так и вне зданий. Имеет уникальные характеристики, обеспечивающие выполнение норм пожаробезопасности для внутриобъектового использования и высокую степень влагостойкости для прокладки снаружи. Одновременно с этим кабель TBW+ ориентирован на наиболее экономически эффективную технологию оконцовки – прямую оконцовку волокна на оптическую вилку. Кабели имеют полностью диэлектрическую конструкцию и доступны в оболочке не поддерживающей горение (LSZH-FR). Волокна кабеля в количестве от 2 до 24 внешним диаметром 900 мкм дополнительно защищены кевларовыми нитями. Монтаж кабеля должен быть выполнен в кабелепроводе.

8.2. Выбор коммутаторов

Сетевой коммутатор (switch — переключатель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Коммутатор работает на канальном (2) уровне модели OSI и потому в общем случае может только объединять узлы одной сети по их MAC-адресам.

Рассматривались следующие коммутаторы:

Коммутатор DES-1008D/PRO на 8 портов:

Количество портов 
     8 портов 10/100 Мбит/с

Протокол 
    CSMA/CD

Сетевые кабели

- 10BASE-T:

UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 м) 
EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 м)

- 100BASE-TX: 
UTP категорий 5 (до 100 м) 
EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 м)

Потребляемая мощность 
      3.37 Вт

Коммутатор DGS-1210-24 на 24 порта

Количество портов 
24 порта 10/100/1000 Мбит/с, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP\

Сетевые кабели 
+ UTP категории. 5, 5e (макс. 100 м) 
+ EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м)

VLAN
+ 802.1Q
+ Группы VLAN 
- Макс. 256 статических групп VLAN 
- Макс. 4094 VID
+ Управляющий VLAN
+ Asymmetric VLAN
+ Auto Voice VLAN
- Макс. 10 пользователей определенных OUI
- Макс. 8 по умолчанию определенных OUI
QoS (Quality of Service)
+ 802.1p Quality of Service
+ 4 очереди на порт
+ Обработка очередей
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
+ CoS на основе
- Очередей приоритетов 802.1p
- DSCP
+ Управление полосой пропускания
- На основе порта (Входящее/исходящее, с шагом до 64 Кб/с)

Безопасность
+ 802.1X
+ Безопасность порта
- Поддержка до 64 MAC-адресов на порт 
+ Управление широковещательным /многоадресным /одноадресным штормом
+ Статический MAC-адрес
+ D-Link Safeguard Engine
+ Функция DHCP Server Screening*
+ Предотвращение атак ARP Spoofing*
- Макс. 64 записи
+ SSL*
- Поддержка v1/v2/v3
- Поддержка IPv4

Потребляемая мощность 
24.1 Вт

Коммутатор на 16 портов DES-3200-18

Количество портов

16 портов 10/100BASE-T
+ 1 порт 100/1000 SFP
+ 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP


VLAN
+ 802.1Q Tagged VLAN
+ Группы VLAN:
  -  Макс. 4K VLAN
+ VLAN на основе порта
+ VLAN на основе МАС-адресов
+ GVRP:
  - Макс. 255 динамических VLAN
+ 802.1v VLAN на основе протокола
+ VLAN Trunking
+ Asymmetric VLAN3
+ Double  VLAN (Q-in-Q):
  - Q-in-Q на основе порта
  - Selective Q-in-Q
+ ISM VLAN
+ VLAN Translation
+ Voice VLAN4

Качество обслуживания (QoS)
+ Управление полосой пропускания:
  - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 62,5кбит/с)
  - На основе потока (входящее, с шагом до 62,5кбит/с)
+ 4 очереди на порт
+ 802.1p
+ Обработка очередей:
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
+ CoS на основе:
  - Порта коммутатора
  - VLAN ID
  - Очереди приоритетов 802.1p
  - МАС-адреса
  - Ether Type
  - IP-адреса
  - TOS
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Порта TCP/UDP
  - Содержимого пакета, определяемого пользователем  
+ QoS на основе времени
+ Поддержка следующих действий для потоков:
  - Установка тегов приоритетов 802.1p

Безопасность
+ SSH v2
+ SSL v1/v2/v3
+ Безопасность порта
  До 64 МАС-адресов на порт
+ Управление широковещательным/многоадресным/одноадресным штормом
+ Traffic Segmentation
+ IP-MAC-Port Binding (IMPB):
  - Поддержка D-Link IMPB v3.3
  - Проверка пакетов ARP
  - DHCP Snooping
  - Поддержка до 500 адресных записей на устройство
+ D-Link Safeguard Engine  
+ Предотвращение атак DoS  
+ Предотвращение ARP Spoofng*  
+ Предотвращение атак BPDU*

Потребляемая мощность
        10,7 Вт

Исходя из обзора коммутаторов, сделаем выводы в виде таблицы:

Таблица 8.2.1.

| Отдел | Свитч | Число занятых портов | Минимальное число портов | Название свитча |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация | SW1 | 5 | 8 | DES-3200-18 |
| Бухгалтерия | SW2 | 9 | 15 | DES-3200-18 |
| Отдел охраны | SW3 | 7 | 12 | DES-3200-18 |
| Тренерский отдел | SW4 | 15 | 23 | DGS-1210-24 |
| Отдел кадров | SW5 | 7 | 12 | DES-3200-18 |
| Отдел тех.осбслуж. | SW6 | 12 | 19 | DGS-1210-24 |
| Кассы оплаты услуг | SW7 | 4 | 7 | DES-1008D/PRO |
| Отдел физвоспитания | SW8 | 4 | 7 | DES-1008D/PRO |
| Отдел маркетинга | SW9 | 15 | 23 | DGS-1210-24 |
| От.по пров.спор.мероп. | SW14 | 4 | 7 | DES-1008D/PRO |

Также, имеются свитчи, соединяющие здания между собой:

Таблица 8.2.2.

| свитч | Число занятых портов | Минимальное число портов | Название свитча |
| --- | --- | --- | --- |
| SW10 | 7 | 11 | DES-3200-18 |
| SW11 | 5 | 9 | DES-3200-18 |
| SW12 | 9 | 15 | DES-3200-18 |
| SW13 | 4 | 7 | DES-3200-18 |

8.3. Выбор сетевых адаптеров

Сетевой адаптер, также известный как сетевая карта, сетевая плата, Ethernet-адаптер, NIC (network interface card) — периферийное устройство, позволяющее компьютеру взаимодействовать с другими устройствами сети.

DGE-528T -  высокопроизводительный PCI- адаптер Gigabit Ethernet с медным портом 10/100/1000Mбит/с для настольных компьютеров. Устанавливаемый в персональный компьютер и снабженный PCI-слотами расширения, этот адаптер позволяет подключить персональный компьютер к рабочим станциям Gigabit Ethernet или серверам, работающим на скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса.

Сетевой адаптер поддерживает фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN, позволяя настраивать ПК совместно с коммутатором, поддерживающим VLAN. Компьютер может быть частью виртуальной сети VLAN, изолированной от остальной сети для повышения безопасности и производительности. 
 Адаптер поддерживает функцию управления потоком и независимую очередь FIFO, обеспечивая средства защиты данных во время их передачи по сети. При подключении к гигабитному коммутатору, поддерживающему управление потоком, адаптер, во время пиковых нагрузок, получает от него сигналы о переполнении буфера. После этого адаптер задерживает передачу данных до тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора, что он готов к приему данных.

Протокол

CSMA/CD

Скорость передачи данных

- Ethernet: 
10Мбит/с (полудуплекс) 
20Мбит/с (полный дуплекс)

- Fast Ethernet: 
100Мбит/с s (полудуплекс) 
200Мбит/с (полный дуплекс)

- Gigabit Ethernet: 
2000Мбит/с (полный дуплекс)

Сетевые кабели

- 10BASE-T: 
UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.) 
EIA/TIA-586 100-Ом STP (100 м макс.)

- 100BASE-TX, 1000BASE-T: 
UTP Cat. 5 (100 м макс.) 
EIA/TIA-568 100- Ом STP (100 м макс.)

8.4. Выбор маршрутизатора

DI-808HV – это высокопроизводительный широкополосный маршрутизатор с функциями безопасной передачи данных, спроектированный специально для применения в связках центральный офис – отделение. Предлагая эффективное решения для подключения удаленных офисов во всем мире к центральному через Интернет, устройство составляет серьезную конкуренцию подключениям типа точка-точка по дорогим выделенным каналам. Маршрутизатор поддерживает IPSec для обеспечения безопасности соединений, связывая небольшие сети удаленных офисов в единую сеть или позволяя удаленно получать дополнительные сервисы вашим доверенным партнерам.

Аппаратное ускорение
Маршрутизатор использует специально разработанные микросхемы ASIC для выполнения шифрования и дешифрации. Благодаря аппаратному ускорению это снижает нагрузку на процессор.

Защита межсетевым экраном
DI-808HV обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак типа отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Фильтры могут быть настроены на основе МАС-адресов, IP-адресов, URL и/или доменных имен.

Поддержка DMZ и виртуального сервера
Маршрутизатор блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищенными от атак хакеров.
Любой из портов встроенного коммутатора может функционировать в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.

8 портовый коммутатор для подключения LAN
DI-808HV оснащен 8-ми портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, с автоматическим определением скорости и полярности MDI/MDIX, обеспечивая готовое решение для подключения серверов и рабочих станций. Это избавляет от необходимости приобретать отдельный коммутатор и от проблем с его установкой.

UpnP расширяет совместимость устройств
Маршрутизатор спроектирован с учетом совместного использования с гетерогенными устройствами и обеспечивает простоту и надежность подключения к другому оборудованию. Компьютеры могут напрямую работать с маршрутизатором для автоматического открывания и закрытия UDP/TCP портов для использования всех преимуществ безопасности без принесения в жертву работоспособности он-лайновых приложений.

8.5. Выбор конфигурации серверов

Сервер1 и Сервер 2:

HP ProLiant ML310 G5p

Технические характеристики:

Процессор: Dual-Core Intel® Core™2 duo processor E8400 (3.00 GHz, 6MB L2 Cache, 65 Watts, 1333MHz FSB)

Память: 2*2GB PC2-6400 UB ECC (DDR2-800MHz)

Максимальный объем памяти: 8GB

Жесткий диск: 2*HP 1TB 3G SATA 7.2K 3.5" MDL HDD

Сервер 3, 4, 5:

HP ProLiant DL120 G6

Технические характеристики:

Процессор: Intel Xeon X3440 Quad-Core

Память: 4*HP 4GB 2Rx8 PC3-10600 -9 Kit

Максимальный объем памяти: 16GB

Жесткий диск:  HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Dual Port Midline 1yr Warranty Hard Drive

В качестве рабочих станций используются модели HP Z210:

Процессор:  Intel Core i7 2.5

Обьем оперативной памяти:  4 Гб

Жёсткие диски:  Твердотельные диски 160 ГБ

8.6. Выбор IP-телефонии

В качестве IP-телефона выбираем D-LINK-DPH-150S

Характеристики:

Сетевые интерфейсы:

- 2 порта Ethernet с разъемом RJ-45:

- 1 порт для подключения к кабельному / DSL-модему, удаленному маршрутизатору или коммутатору Ethernet/Gigabit

- 1 порт для подключения к ПК

- Сигнальные, медиа и сетевые протоколы

- SIP RFC 3261

- SDP RFC 3266

- RTP RFC 1889

- Назначение IP-адреса: DHCP, статический IP-адрjavascript:openEditor(document.catForm.behav)ес и PPPoE

- STUN, UPnP и static port mapping

- SNTP

- DNS и DNS SRV

- TFTP/FTP/HTTP

- IP/TCP/UDP/ARP/ICMP

Голосовые кодеки:

- G.711 a/u (64 кбит/с)

- G.729A/B (8 кбит/с)

- G.723.1 (опционально)

Расширенные функции QoS:

- Подавление пауз

- Акустическое подавление эха (G.167)

- Определение голосовой активности (VAD)

- Обнаружение/генерация DTMF

- Генерация комфортного шума (CNG)

- Jitter-буфер

- Передатчик DTMF (SIP info, Transparent, RTP 2833 Relay)

- Packet Lost Concealment (PLC)Клавиатура

- Меню

- Телефонная книга

- 4 навигационные клавиши для навигации в настройках, настройка уровня громкости звонка, громкоговорителя и телефонной трубки

- MWI

- Конференция

- Выключение микрофона MUTE

- Function (интегрирована с Mute)

- Transfer

- Redial

- Hold

- Speaker

- 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #

8.7. Выбор IP-камер

Для организации видеонаблюдений потребуются видеокамеры. Выбираем Мегапиксельная IP-камера видеонаблюдения STC-IPM3096A «день-ночь» с MPEG-4, 1280х960 пикс. и 0.06 лк

Некоторые  характеристики камеры таковы: чувствительный элемент 1/3” Sony ExViewHAD CCD с прогрессивной разверткой .  Стандарт сжатия: MPEG-4/M-JPEG.Подключение IP-камеры к сети: Ethernet 10/100Base-T, RJ-45. Веб-браузер: Internet Explorer 6.0 или выше

Видеокамера поддерживает следующие протоколы:  TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP.

Для видеоконференций выберем Level One FCS-1010. Ее характеристики:

Поддержка 10/100 Ethernet Auto-MDIX, Поддержка DDNS для динамических IP-адресов, Моторизованный поворот объектива в двух плоскостях, 4-кратное цифровое увеличение, Разрешение от 176x120 до 704x576 , Скорость от 10 до 30 кадров в секунду, 1/4" CCD сенсор, электронный затвор со скоростью до 1/100 000 секунды, Встроенный микрофон 20 Гц - 20 КГц, (сигнал/шум 58 дБ), Встроенный аудио кодек 24 Кбит/с

8.8. Выбор датчиков температуры и дыма.

Для контроля помещений будем использовать датчик дыма и температуры THERMASGARD ASTF

| Диапазон измерения температуры | - 30 ...+75 °C |
| --- | --- |
| Чувствительные элементы | Pt100, Pt1000, Ni1000, NTC, KTY81, LМ235Z |
| Тип подключения | по двухпроводной схеме (опционально – трех- или четырехпроводная) |
| Степень защиты | IP 30 |
| Монтаж ⁄ подключение | при помощи винтов |

9.Выбор программного обеспечения.

9.1. Выбор сетевой операционной системы

В своей работе в качестве сетевой ОС была выбрана Windows Server 2008 R2, производимая компанией Microsoft.

Сетевая операционная система — операционная система со встроенными возможностями для работы в компьютерных сетях. К таким возможностям можно отнести:

- поддержка сетевого оборудования

- поддержка сетевых протоколов

- поддержка протоколов маршрутизации

- поддержка фильтрации сетевого трафика

- поддержка доступа к удалённым ресурсам, таким как принтеры, диски и т. п. по сети

- поддержка сетевых протоколов авторизации

- наличие в системе сетевых служб, позволяющих удалённым пользователям использовать ресурсы компьютера

9.2. Операционная система на рабочих станциях

На рабочих станциях установлена Windows 7 Enterprise.

Windows 7 Enterprise — это выпуск Windows 7, в котором реализованы уникальные технологии, ориентированные на нужды корпоративных клиентов. Помимо функций Windows 7 Professional, заказчики Windows 7 Enterprise получают дополнительные инструменты призванные обеспечить пользователю плодотворную работу в офисе и за его пределами, улучшить безопасность, повысить контроль и сделать администрирование ПК более простым и гибким.

9.3. Система управления базами данных

В качестве СУБД используется Oracle Enterprise Edition 11g.

Данная СУБД обеспечивает эффективное, надежное и безопасное управление данными таких критически важных для бизнеса приложений, как онлайновые среды, выполняющие масштабную обработку транзакций (OLTP), хранилища данных с высокой интенсивностью потока запросов, а также ресурсоемкие интернет-приложения. Редакция Oracle Database Enterprise Edition предоставляет инструментальные средства и функции, обеспечивающие соответствие требованиям современных корпоративных приложений в области доступности и масштабируемости. Эта редакция содержит все компоненты Oracle Database, а также допускает расширение посредством приобретения дополнительных модулей и приложений.

9.4. E-Mail – сервер

В качестве e-mail – сервера используется Microsoft Exchange Server 2010.

Гибкие средства электронных коммуникаций, которые бы оправдывали затраты на их приобретение, сейчас нужны организациям больше, чем когда либо. Microsoft Exchange Server 2010 позволяет достичь новых уровней надежности и производительности, предоставляя возможности, которые упрощают администрирование, помогают защитить передаваемую информацию и радуют пользователей, предоставляя им большую мобильность.

Microsoft Exchange Server, краеугольный камень Объединенных коммуникаций Microsoft – это гибкая и надежная платформа для обмена сообщениями, которая помогает сократить затраты на 50-80%, повысить продуктивность пользователей с помощью повсеместного доступа к электронным коммуникациям и снизить риски с помощью средств контроля и защиты информации.

9.5. Web – сервер

В качестве e-mail – сервера используется Apache.

Apache - сервер — свободный веб-сервер.

Apache является кроссплатформенным ПО, поддерживает операционные системы Linux, BSD, Mac OS, Microsoft Windows, Novell NetWare,BeOS.

Основными достоинствами Apache считаются надёжность и гибкость конфигурации. Он позволяет подключать внешние модули для предоставления данных, использовать СУБД для аутентификации пользователей, модифицировать сообщения об ошибках и т. д. Поддерживает IPv6.

Существует множество модулей, добавляющих к Apache поддержку различных языков программирования и систем разработки. Кроме того, Apache поддерживает механизмы CGI и FastCGI, что позволяет исполнять программы на практически всех языках программирования, в том числе C, C++, sh, Java.

Apache имеет различные механизмы обеспечения безопасности и разграничения доступа к данным. Основными являются:

- Ограничение доступа к определённым директориям или файлам.

- Механизм авторизации пользователей для доступа к директории по методу HTTP-Авторизации (mod_auth_basic) и digest-авторизации (mod_auth_digest).

- Ограничение доступа к определённым директориям или всему серверу, основанное на IP-адресах пользователей.

- Запрет доступа к определённым типам файлов для всех или части пользователей, например, запрет доступа к конфигурационным файлам и файлам баз данных.

- Существуют модули, реализующие авторизацию через СУБД или PAM.

9.6. Антивирусный сервер

Антивирус Касперского для Windows Servers Enterprise Edition защищает данные на серверах под управлением Microsoft Windows Server. Продукт разработан специально для высокопроизводительных корпоративных серверов.

Преимущества продукта:

- Высокая производительность. 
Новое антивирусное ядро, регулируемое использование ресурсов сервера, технологии оптимизации антивирусного сканирования и гибкая система исключений из проверки повышают производительность продукта и уменьшают нагрузку на сервер.

- Поддержка Windows Server 2008 R2. 
Продукт поддерживает актуальные версии Microsoft Windows Server, в том числе Windows Server 2008 R2 (включая режим Server Core и редакцию Microsoft Hyper-V Server 2008 R2).

- Защита сложной сетевой инфраструктуры. 
Продукт защищает терминальные серверы Citrix и Microsoft Terminal, а также кластеры серверов, что позволяет использовать его в крупных компаниях со сложной сетевой инфраструктурой.

- Поддержка виртуализированных сред. 
Продукт имеет сертификат VMware Ready, подтверждающий его эффективную работу в виртуализированных средах.

- Защита файловых систем со сложной иерархией. 
Продукт совместим с системами иерархического управления запоминающими устройствами (HSM), что обеспечивает более эффективное управление защитой.

- Удобное управление и гибкая система отчетов. 
Простые в использовании средства управления продуктом, интуитивно понятный интерфейс, подробная информация о статусе защиты сервера, гибкие настройки сканирования и формирования отчетов позволяют эффективно управлять безопасностью файловых серверов.

- Надежность. 
Автоматический перезапуск продукта в случае принудительного завершения его работы или программного сбоя обеспечивает стабильность системы защиты, в то время как система диагностики позволяет установить причину сбоя.

- Совместимость с другим серверным ПО. 
Продукт совместим с решениями сторонних производителей (программами резервного копирования, системами HSM и др.)

10.Разработка имитационной модели.

Моделирование корпоративной сети произведем в системе моделирования GPSS/PC, использующей для описания модели сети язык GPSS. Основываясь на принципах перехода сообщений от устройства к устройству, она наиболее подходит для моделирования потоков пакетов.

Каждый отдел представим в виде одного компьютера. Расчет параметров модели сети будем вести с учетом средней длинны пакета: Vп=1000 байт. В модели используем следующие события:

- Рабочие станции посылают сообщения серверам с подтверждением;

- Некоторые сервера(указано в таблице доступа) общаются между собой;

10.1. Расчет задержки в каналах.

Задержке в канале рассчитывается по формуле:

где - скорость среды передачи;

- размер пакета.

Расчет задержек в каналах приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| Тип линии | Объем пакета (Vпакета),байты | Скорость среды , байт/с | Задержка L , с |
| --- | --- | --- | --- |
| Витая пара | 1000 | 12500000 | 0,000080 |
| Оптоволокно | 1000 | 125000000 | 0,000008 |

10.2. Расчет задержки в коммутаторах.

Расчет задержки посчитаем по формуле:

, где

- объем пакета;

- скорость передачи;

N – количество портов

Расчет задержек на коммутаторах приведен в таблице 12.2.

Таблица 10.2.

| Номер свитча на схеме. | Число портов | Время задержки, с |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 0,00192 |
| 2 | 8 | 0,00064 |
| 3 | 24 | 0,00192 |
| 4 | 24 | 0,00192 |
| 5 | 24 | 0,00192 |
| 6 | 16 | 0,00128 |
| 7 | 16 | 0,00128 |
| 8 | 16 | 0,00128 |
| 9 | 24 | 0,00192 |
| 10 | 16 | 0,00128 |
| 11 | 8 | 0,00064 |
| 12 | 8 | 0,00064 |
| 13 | 8 | 0,00064 |
| 14 | 16 | 0,00013 |

10.3. Расчет задержки на серверах и компьютерах.

В задержку времени обработки сервером одного сообщения входит обращение к НМЖД плюс время обработки процессором:

,где   - время доступа к НМЖД,

- частота процессора сервера,

- разрядность процессора.

Время доступа к НМЖД составляет примерно в два раза больше времени обработки процессором:

Задержки на сервере:

,

В итоге, получаем следующее:

| Сервер | Задержка (в с) |
| --- | --- |
| Сервер1, сервер 2 |  |
| Сервер3, сервер4, сервер5 |  |

Задержка на рабочих станциях:

10.4. Расчет времени генерации.

Произведем корректировку объема информации по формуле:

;

Период генерации пакетов одним отделом:

;

Период генерации пакетов рабочими станциями:

Таблица 10.4.

| № | Отдел | Максимальный поток (V), Мбайт/час | Макс. Поток(V’), байт/с | Время генерации одним компьютером(G), с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация | 233 | 64722,22 | 0,030901 |
| 2 | Отдел кадров | 118 | 32777,78 | 0,061017 |
| 3 | Бухгалтерия | 366 | 101666,7 | 0,019672 |
| 4 | Отдел охраны | 128 | 35555,56 | 0,05625 |
| 5 | Отдел тех.обслуж. | 131 | 36388,89 | 0,054962 |
| 6 | Отдел физвоспит. | 81 | 22500 | 0,088889 |
| 7 | От. по провед. спорт. мероприятий | 301 | 83611,11 | 0,02392 |
| 8 | Кассы оплаты | 136 | 37777,78 | 0,052941 |
| 9 | Тренерский отдел | 106 | 29444,44 | 0,067925 |
| 10 | Отдел маркетинга | 106 | 29444,44 | 0,067925 |
| 11 | Филиал1 | 119 | 33055,56 | 0,060504 |
| 12 | Филиал2 | 149 | 41388,89 | 0,048322 |

10.5. Результат и анализ моделирования.

В результате моделирования работы сети необходимо определить в течении какого времени она может стабильно функционировать. С каждым годом нагрузка сети повышается на 25%. В нашем случае необходимо увеличивать нагрузку сети за счет уменьшения времени генерации в 1,25 раза с каждым годом до тех пор пока сеть не выйдет из строя. Значения задержек для каждого года приведены в таблице 10.7.

Расчет времени генерации по годам. Таблица 10.7.

| Администрация | 30901,29 | 24721 | 19776,82 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел кадров | 61016,95 | 48814 | 39050,85 |
| Бухгалтерия | 19672,13 | 15738 | 12590,16 |
| Отдел охраны | 56250 | 45000 | 36000 |
| Отдел технич. обслуживания | 54961,83 | 43969 | 35175,57 |
| Отдел физвоспитания | 88888,89 | 71111 | 56888,89 |
| Отдел по провед. спортивных мероприятий | 23920,27 | 19136 | 15308,97 |
| Кассы оплаты услуг | 52941,18 | 42353 | 33882,35 |
| Тренерский отдел | 67924,53 | 54340 | 43471,7 |
| Отдел маркетинга | 67924,53 | 54340 | 43471,7 |
| Филиал1 | 60504,2 | 48403 | 38722,69 |
| Филиал2 | 48322,15 | 38658 | 30926,17 |

Листинг модели для языка GPSS, составленного для первого года эксплуатации  представлен  в приложении 3. Фрагменты отчетов по нечетным годам от начала эксплуатации сети, составленные программой GPSSREPT, представлены в приложении В. В 5-й год нагрузка больше на 25%, в 7-й ещё на 25% больше.

Степень загруженности коммутаторов(%). Таблица 10.8.

| Устройство | Год эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 7 |
| sw1 | 9,7 | 12,3 | 15,9 |
| sw2 | 1,7 | 3 | 3,8 |
| sw3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| sw4 | 15,3 | 18,7 | 21,2 |
| sw5 | 4,9 | 10,5 | 13,3 |
| sw6 | 3,3 | 6,6 | 8,4 |
| sw7 | 30,8 | 31,2 | 33,4 |
| sw8 | 2,3 | 3,8 | 4,3 |
| sw9 | 10,5 | 11,2 | 12,8 |
| sw10 | 59,5 | 64,3 | 69,6 |
| sw11 | 2,1 | 3,6 | 5 |
| sw12 | 1,6 | 2,3 | 3,6 |
| sw13 | 1,6 | 2,3 | 3,6 |
| sw14 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |

По результатам отчета мы видим, что нагрузка на сеть после 5 лет использования вцелом возрасла незначительно. Коммутаторы по-прежнему используются не больше, чем на 1%. Нагрузка на сервера и каналы стала незначительно больше, но тоже не превышает предельных значений. Из всего этого мы можем сделать вывод, что на первоначальном этапе сервера в четвертом здании мы можем объединить в один, что позволит значительно сэкономить ресурсы.

Из результатов отчета по 7-му году эксплуатации видно, что нагрузка на сеть возросла, но сеть с ней нормально справляется. Сервера и коммутаторы также справляюся с нагрузкой. Таким образом, из результатов моделирования видно, что в течение 7 лет сеть будет работать стабильно. Также имеется резерв для расширения сети.

Разработанная мною программа является модельной и может оличаться от работы реальной сети, но из результатов моделирования видно, что разарботанная сеть имеет резерв для расширения и может выдержать более сильные нагрузки, поэтому данную сеть можно внедрить в работу культурно-спортивного центра.

11.Разработка плана монтажной прокладки соединений сети и расположения сетевого оборудования в зданиях организации и разработка кабельных трасс между зданиями

План монтажной прокладки приведён в приложении Г.

Линии в зданиях прокладываются по стандарту TIA/EIA, который определяет:

- минимально необходимые требования для телекоммуникационной проводки в офисных и промышленных помещениях;

- рекомендованную топологию и длины для кабельной сети;

- параметры сред, определяющие качество систем;

- назначение и раскладку коннекторов и контактов для гарантии их взаимозаменяемости;

- возможность использования телекоммуникационных кабельных систем по истечении десяти лет.

Внутри зданий используется кабель витая пара. Между зданиями через подземные коммуникации на глубине 3 метров прокладывается оптоволоконный кабель.

В таблице 11.1 указано необходимое для построения сети количество кабеля.

Таблица 11.1

| Тип кабеля | Общая длина |
| --- | --- |
| Витая пара | 825 м |
| Оптоволоконный кабель | - м |

12.Смета разработки проекта сети

Таблица 12.1

| Наименование | Модель/Версия | Количество |
| --- | --- | --- |
| Кабели |  |  |
| Витая пара | LAN-5EUTP | 3 катушки (по 305 м) |
| Оптоволоконный кабель | LANmark-OF TBW+ LSZH | 2200 м |
| Сетевое оборудование |  |  |
| Коммутатор | D-Link DES-108D/PRO | 3 шт. |
| Коммутатор | D-Link DES-3200-18 | 8 шт. |
| Коммутатор | D-Link DGS-1210-24 | 3 шт. |
| Сетевая плата | D-Link DGE-528T | 80 шт. |
| Маршрутизатор | D-Link DI-808HV | 1 шт. |
| IP-камера | STC-IPM3096A | 12 шт. |
| IP-телефон | D-Link DPH-150S | 2 шт. |
| IP-датчик огня и дыма | THERMASGARD ASTF | 12 шт. |
| Рабочие станции/серверы |  |  |
| Сервер модель 1 | HP ProLiant ML310G5p | 2 шт. |
| Сервер модель 2 | HP ProLiant DL120G6 | 3 шт. |
| Рабочая станция | HP Z210 | 72 шт. |
| Программное обеспечение |  |  |
| Операционная система | Windows Server 2008 R2 | на 5 серверов |
| Операционная система | Windows 7 Enterprise | на 72 рабочих мест |
| СУБД | Oracle Enterprise Edition 11g | на 1 сервер |
| Веб-сервер | Apache 2.3 | на 1 сервер |
| Антивирусный сервер | Антивирус Касперского для Windows Servers Enterprise Edition | на 1 сервер |
| E-Mail - сервер | Microsoft Exchange Server 2010 | на 1 сервер |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данном курсовом проекте была разработана корпоративная сеть для культурно-спортивного центра. Для более достоверного расчёта необходимы реальные данные и более глубокие знания в данной области, дальнейшее изучение позволит подробнее разобраться и применять знания для проектировки сетей.

В ходе разработки проекта были определены информационные потоки между отделами, с учетом которых были выбраны сервера и построена схема информационных потоков с учетом серверов. Далее в ходе курсового проекта было выбрано активное и пассивное сетевое оборудование, сетевая и клиентские операционные системы и сетевое прикладное обеспечение, разработана защита сети от несанкционированного внутреннего и внешнего доступа. Составлен план монтажной прокладки соединений сети и расположения сетевого оборудования.  Так же составлена смета разработки проекта сети, произведено моделирование сети на языке имитационного моделирования GPSS. В завершение проекта составлена смета разработки проекта сети.

Приложение А

Приложение Б

Листинг программы GPSS на начало эксплуатации сети.

1 AD1 FUNCTION RN3,D4

0.1,1/0.5,2/0.9,3/1,4

2 ADRPC1 FUNCTION RN3,D5

0.13,11/0.37,12/0.59,13/0.8,14/1,15

3 ADRPC2 FUNCTION RN3,D5

0.08,11/0.42,12/0.59,13/0.67,14/1,15

4 ADRPC3 FUNCTION RN3,D5

0.03,11/0.3,12/0.51,13/0.78,14/1,15

5 ADRPC4 FUNCTION RN3,D5

0.08,11/0.55,12/0.78,13/0.79,14/1,15

6 ADRPC5 FUNCTION RN3,D5

0.08,11/0.53,12/0.73,13/0.93,14/1,15

7 ADRPC6 FUNCTION RN3,D5

0.12,11/0.8,12/0.88,13/0.94,14/1,15

8 ADRPC7 FUNCTION RN3,D5

0.03,11/0.53,12/0.76,13/0.77,14/1,15

9 ADRPC8 FUNCTION RN3,D5

0.07,11/0.51,12/0.7,13/0.85,14/1,15

10 ADRPC9 FUNCTION RN3,D5

0.09,11/0.66,12/0.8,13/0.94,14/1,15

11 ADRPC10 FUNCTION RN3,D5

0.09,11/0.66,12/0.76,13/0.86,14/1,1520         GENERATE     30901,5000

30         SEIZE        PC1

40         ASSIGN       1,1

50        ASSIGN       2,FN$ADRPC1

60         ASSIGN       3,FN$AD1

70         ASSIGN       4,0

80         ADVANCE      36,18

90         RELEASE      PC1

100         SEIZE        KAN1

110         ADVANCE      80,40

120         RELEASE      KAN1

130        TRANSFER     ,SW_I

140        GENERATE     30901,5000

150         SEIZE        PCF1

160         ADVANCE      36,18

170         RELEASE      PCF1

180         TRANSFER     ,LKF1P

190        GENERATE     30901,5000

200         SEIZE        PCF2

210         ADVANCE      36,18

220         RELEASE      PCF2

230        TRANSFER     ,LKF2P

240       GENERATE     61016,5000

250         SEIZE        PC2

260         ASSIGN       1,2

270       ASSIGN       2,FN$ADRPC2

280         ASSIGN       3,FN$AD1

290         ASSIGN       4,0

300         ADVANCE      36,18

310         RELEASE      PC2

320         SEIZE        KAN2

330         ADVANCE      80,40

340         RELEASE      KAN2

350        TRANSFER     ,SW_II

360        GENERATE     19675,5000

370         SEIZE        PC3

380         ASSIGN       1,3

390       ASSIGN       2,FN$ADRPC3

400         ASSIGN       3,FN$AD1

410         ASSIGN       4,0

420         ADVANCE      36,18

430         RELEASE      PC3

440         SEIZE        KAN3

450         ADVANCE      80,40

460         RELEASE      KAN3

470        TRANSFER     ,SW_IV

480       GENERATE     56250,5000

490         SEIZE        PC4

500         ASSIGN       1,4

510       ASSIGN       2,FN$ADRPC4

520         ASSIGN       3,FN$AD1

530         ASSIGN       4,0

540         ADVANCE      36,18

550         RELEASE      PC4

560         SEIZE        KAN4

570         ADVANCE      80,40

580         RELEASE      KAN4

590        TRANSFER     ,SW_V

600        GENERATE     54961,5000

610         SEIZE        PC5

620         ASSIGN       1,5

630       ASSIGN       2,FN$ADRPC5

640         ASSIGN       3,FN$AD1

650         ASSIGN       4,0

660         ADVANCE      36,18

670         RELEASE      PC5

680         SEIZE        KAN5

690         ADVANCE      80,40

700         RELEASE      KAN5

710        TRANSFER     ,SW_VI

720        GENERATE     88888,5000

730         SEIZE       PC6

740         ASSIGN       1,6

750       ASSIGN       2,FN$ADRPC6

760         ASSIGN       3,FN$AD1

770         ASSIGN       4,0

780         ADVANCE      36,18

790         RELEASE      PC6

800         SEIZE        KAN6

810         ADVANCE      80,40

820         RELEASE      KAN6

830        TRANSFER     ,SW_VIII

840        GENERATE     29920,5000

850         SEIZE        PC7

860         ASSIGN       1,7

870       ASSIGN       2,FN$ADRPC7

880         ASSIGN       3,FN$AD1

890         ASSIGN       4,0

900         ADVANCE      36,18

910         RELEASE      PC7

920         SEIZE        KAN7

930         ADVANCE      80,40

940         RELEASE      KAN7

950        TRANSFER     ,SW_IX

960       GENERATE     52941,5000

970         SEIZE        PC8

980         ASSIGN       1,8

990       ASSIGN       2,FN$ADRPC8

1000         ASSIGN       3,FN$AD1

1010         ASSIGN       4,0

1020         ADVANCE      36,18

1030         RELEASE      PC8

1040         SEIZE        KAN8

1050         ADVANCE      80,40

1060         RELEASE      KAN8

1070        TRANSFER     ,SW_XI

1080       GENERATE     67924,5000

1090         SEIZE        PC9

1100         ASSIGN       1,9

1110      ASSIGN       2,FN$ADRPC9

1120         ASSIGN       3,FN$AD1

1130         ASSIGN       4,0

1140         ADVANCE      36,18

1150         RELEASE      PC9

1160         SEIZE        KAN9

1170         ADVANCE      80,40

1180         RELEASE      KAN9

1190        TRANSFER     ,SW_XII

1200       GENERATE     67924,5000

1210         SEIZE        PC10

1220         ASSIGN       1,10

1230     ASSIGN       2,FN$ADRPC10

1240         ASSIGN       3,FN$AD1

1250         ASSIGN       4,0

1260         ADVANCE      36,18

1270         RELEASE      PC10

1280         SEIZE        KAN10

1290         ADVANCE      80,40

1300         RELEASE      KAN10

1310        TRANSFER     ,SW_XIII

1320       GENERATE     60000,5000

1330         SEIZE        FS4

1340         ASSIGN       1,14

1350         ASSIGN       2,13

1360         ASSIGN       3,FN$AD1

1370         ASSIGN       4,0

1380         ADVANCE      36,18

1390         RELEASE      FS4

1400         SEIZE        KAN28

1410         ADVANCE      80,40

1420         RELEASE      KAN28

1430        TRANSFER     ,SW_X

1440       GENERATE     60000,5000

1450         SEIZE        FS1

1460         ASSIGN       1,11

1470         ASSIGN       2,15

1480         ASSIGN       3,FN$AD1

1490         ASSIGN       4,0

1500         ADVANCE      36,18

1510         RELEASE      FS1

1520         SEIZE        KAN25

1530         ADVANCE      80,40

1540         RELEASE      KAN25

1550         TRANSFER     ,SW_X

1560 LK1     SEIZE        KAN1

1570         ADVANCE      80,40

1580         RELEASE      KAN1

1590         SEIZE        PC1

1600         ADVANCE      72,36

1610         RELEASE      PC1

1620         TERMINATE

1630 LK2     SEIZE        KAN2

1640         ADVANCE      80,40

1650         RELEASE      KAN2

1660         SEIZE        PC2

1670         ADVANCE      72,36

1680         RELEASE      PC2

1690         TERMINATE

1700 LK3 SEIZE        KAN3

1710         ADVANCE      80,40

1720         RELEASE      KAN3

1730         SEIZE        PC3

1740         ADVANCE      72,36

1750         RELEASE      PC3

1760         TERMINATE

1770 LK4 SEIZE        KAN4

1780         ADVANCE      80,40

1790         RELEASE      KAN4

1800         SEIZE        PC4

1810         ADVANCE      72,36

1820         RELEASE      PC4

1830         TERMINATE

1840 LK5     SEIZE        KAN5

1850         ADVANCE      80,40

1860         RELEASE      KAN5

1870         SEIZE        PC5

1880         ADVANCE      72,36

1890         RELEASE      PC5

1900         TERMINATE

1910 LK6     SEIZE        KAN6

1920         ADVANCE      80,40

1930         RELEASE      KAN6

1940         SEIZE        PC6

1950         ADVANCE      72,36

1960         RELEASE      PC6

1970         TERMINATE

1980 LK7     SEIZE        KAN7

1990         ADVANCE      80,40

2000         RELEASE      KAN7

2010         SEIZE        PC7

2020         ADVANCE      72,36

2030         RELEASE      PC7

2040         TERMINATE

2050 LK8     SEIZE        KAN8

2060         ADVANCE      80,40

2070         RELEASE      KAN8

2080         SEIZE        PC8

2090         ADVANCE      72,36

2100         RELEASE      PC8

2110         TERMINATE

2120 LK9     SEIZE        KAN9

2130         ADVANCE      80,40

2140         RELEASE      KAN9

2150         SEIZE        PC9

2160         ADVANCE      72,36

2170         RELEASE      PC9

2180         TERMINATE

2190 LK10     SEIZE        KAN10

2200         ADVANCE      80,40

2210         RELEASE      KAN10

2220         SEIZE        PC10

2230         ADVANCE      72,36

2240         RELEASE      PC10

2250         TERMINATE

2260 SW_I SEIZE    SW1

2270         ADVANCE      1920,900

2280         RELEASE      SW1

2290         TEST NE p3 1 d11

2300         TEST NE p3 2 d12

2310         TEST NE p3 3 d13

2320         TEST NE p3 4 d14

2330 ff1   TEST NE      P2 1 LK1

2340         TRANSFER     ,LK1S

2350 LK1S    SEIZE        KAN11

2360         ADVANCE      80,40

2370         RELEASE      KAN11

2380         TRANSFER     ,SW_III

2390 SW_II   SEIZE        SW2

2400         ADVANCE      640,320

2410         RELEASE      SW2

2420         TEST NE p3 1 d21

2430         TEST NE p3 2 d22

2440         TEST NE p3 3 d23

2450         TEST NE p3 4 d24

2460 ff2   TEST NE      P2 2 LK2

2470         TRANSFER     ,LK2S

2480 LK2S    SEIZE        KAN12

2490         ADVANCE      80,40

2500         RELEASE      KAN12

2510         TRANSFER     ,SW_III

2520 SW_III  SEIZE        SW3

2530         ADVANCE      64,5

2540         RELEASE      SW3

2550         TEST NE p3 1 d31

2560         TEST NE p3 2 d32

2570         TEST NE p3 3 d33

2580         TEST NE p3 4 d34

2590 ff3   TEST NE      P2 2 LK2P

2600        TEST NE      P2 1 LK1P

2610         TRANSFER     ,LK13S

2620 LK13S   SEIZE        KAN13

2630         ADVANCE      80,40

2640         RELEASE      KAN13

2650         TRANSFER     ,SW_X

2660 LK1P    SEIZE        KAN11

2670         ADVANCE      80,40

2680         RELEASE      KAN11

2690         TRANSFER     ,SW_I

2700 LK2P    SEIZE        KAN12

2710         ADVANCE      80,40

2720         RELEASE      KAN12

2730         TRANSFER     ,SW_II

2740 SW_IV   SEIZE        SW4  ;

2750         ADVANCE      1920,900

2760         RELEASE      SW4

2770         TEST NE p3 1 d41

2780         TEST NE p3 2 d42

2790         TEST NE p3 3 d43

2800         TEST NE p3 4 d44

2810 ff4   TEST NE      P2 3 LK3

2820         TRANSFER     ,LK4S

2830 LK4S    SEIZE        KAN14

2840         ADVANCE      80,40

2850         RELEASE      KAN14

2860         TRANSFER     ,SW_VII

2870 SW_V    SEIZE        SW5

2880         ADVANCE      1920,900

2890         RELEASE      SW5

2900         TEST NE p3 1 d51

2910         TEST NE p3 2 d52

2920         TEST NE p3 3 d53

2930         TEST NE p3 4 d54

2940 ff5   TEST NE      P2 4 LK4

2950         TRANSFER     ,LK5S

2960 LK5S    SEIZE        KAN15

2970         ADVANCE      80,40

2980         RELEASE      KAN15

2990         TRANSFER     ,SW_VII

3000 SW_VI   SEIZE        SW6

3010         ADVANCE      1280,640

3020         RELEASE      SW6

3030         TEST NE p3 1 d61

3040         TEST NE p3 2 d62

3050         TEST NE p3 3 d63

3060         TEST NE p3 4 d64

3070 ff6   TEST NE      P2 5 LK5

3080         TRANSFER     ,LK6S

3090 LK6S    SEIZE        KAN16

3100         ADVANCE      80,40

3110         RELEASE      KAN16

3120         TRANSFER     ,SW_VII

3130 SW_VII SEIZE        SW7

3140         ADVANCE      64,5

3150         RELEASE      SW7

3160         TEST NE p3 1 d71

3170         TEST NE p3 2 d72

3180         TEST NE p3 3 d73

3190         TEST NE p3 4 d74

3200 ff7   TEST NE      P2 3 LK4P

3210        TEST NE      P2 4 LK5P

3220        TEST NE      P2 5 LK6P

3230         TRANSFER     ,LK17S

3240 LK17S  SEIZE        KAN17

3250         ADVANCE      80,40

3260         RELEASE      KAN17

3270         TRANSFER     ,SW_X

3280 LK4P   SEIZE        KAN14

3290         ADVANCE      80,40

3300         RELEASE      KAN14

3310         TRANSFER     ,SW_IV

3320 LK5P   SEIZE        KAN15

3330         ADVANCE      80,40

3340         RELEASE      KAN15

3350         TRANSFER     ,SW_V

3360 LK6P   SEIZE        KAN16

3370         ADVANCE      80,40

3380         RELEASE      KAN16

3390         TRANSFER     ,SW_VI

3400 SW_VIII   SEIZE        SW8

3410         ADVANCE      1280,640

3420          RELEASE      SW8

3430         TEST NE p3 1 d81

3440         TEST NE p3 2 d82

3450         TEST NE p3 3 d83

3460         TEST NE p3 4 d84

3470 ff8   TEST NE      P2 6 LK6

3480          TRANSFER     ,LK8S

3490 LK8S    SEIZE        KAN18

3500         ADVANCE      80,40

3510         RELEASE      KAN18

3520         TRANSFER     ,SW_X

3530 SW_IX   SEIZE        SW9

3540         ADVANCE      1920,900

3550          RELEASE      SW9

3560         TEST NE p3 1 d91

3570         TEST NE p3 2 d92

3580         TEST NE p3 3 d93

3590         TEST NE p3 4 d94

3600 ff9   TEST NE      P2 7 LK7

3610          TRANSFER     ,LK9S

3620 LK9S    SEIZE        KAN19

3630         ADVANCE      80,40

3640         RELEASE      KAN19

3650         TRANSFER     ,SW_X

3660 SW_X SEIZE        SW10

3670         ADVANCE      120,5

3680         RELEASE      SW10

3690         TEST NE p3 1 d101

3700         TEST NE p3 2 d102

3710         TEST NE p3 3 d103

3720         TEST NE p3 4 d104

3730 ff10 TEST NE      P2 1 LK13P

3740      TEST NE      P2 2 LK13P

3750      TEST NE      P2 3 LK17P

3760      TEST NE      P2 4 LK17P

3770      TEST NE      P2 5 LK17P

3780      TEST NE      P2 6 LK8P

3790      TEST NE      P2 7 LK9P

3800      TEST NE      P2 8 LK20P

3810      TEST NE      P2 9 LK20P

3820      TEST NE      P2 10 LK20P

3830      TEST NE      P2 11 LK25S

3840      TEST NE      P2 12 LK26S

3850      TEST NE      P2 13 LK27S

3860      TEST NE      P2 14 LK28S

3870      TEST NE      P2 15 LK29S

3880 LK20S  SEIZE        KAN20

3890         ADVANCE      8,4

3900         RELEASE      KAN20

3910         TRANSFER     ,SW_X

3920 LK8P   SEIZE        KAN18

3930         ADVANCE      80,40

3940         RELEASE      KAN18

3950         TRANSFER     ,SW_VIII

3960 LK9P   SEIZE        KAN19

3970         ADVANCE      80,40

3980         RELEASE      KAN19

3990         TRANSFER     ,SW_IX

4000 SW_XI   SEIZE        SW11

4010         ADVANCE      720,360

4020         RELEASE      SW11

4030         TEST NE p3 1 d111

4040         TEST NE p3 2 d112

4050         TEST NE p3 3 d113

4060         TEST NE p3 4 d114

4070 ff11   TEST NE      P2 8 LK8

4080         TRANSFER     ,LK11S

4090 LK11S    SEIZE        KAN21

4100         ADVANCE      8,4

4110         RELEASE      KAN21

4120         TRANSFER     ,SW_XIV

4130 SW_XII    SEIZE        SW12

4140         ADVANCE      720,360

4150         RELEASE      SW12

4160         TEST NE p3 1 d121

4170         TEST NE p3 2 d122

4180         TEST NE p3 3 d123

4190         TEST NE p3 4 d124

4200 ff12   TEST NE      P2 9 LK9

4210         TRANSFER     ,LK22S

4220 LK22S    SEIZE        KAN22

4230         ADVANCE      8,4

4240         RELEASE      KAN22

4250         TRANSFER     ,SW_XIV

4260 SW_XIII   SEIZE        SW13

4270         ADVANCE      720,360

4280         RELEASE      SW13

4290         TEST NE p3 1 d131

4300         TEST NE p3 2 d132

4310         TEST NE p3 3 d133

4320         TEST NE p3 4 d134

4330 ff13   TEST NE      P2 10 LK1

4340         TRANSFER     ,LK23S

4350 LK23S    SEIZE        KAN23

4360         ADVANCE      8,4

4370         RELEASE      KAN23

4380         TRANSFER     ,SW_XIV

4390 SW_XIV SEIZE        SW14

4400         ADVANCE      64,5

4410         RELEASE      SW14

4420         TEST NE p3 1 d141

4430         TEST NE p3 2 d142

4440         TEST NE p3 3 d143

4450         TEST NE p3 4 d144

4460 ff14  TEST NE      P2 8 LK21P

4470      TEST NE      P2 9 LK22P

4480      TEST NE      P2 10 LK23P

4490         TRANSFER     ,LK20S

4500 LK13P  SEIZE        KAN13

4510         ADVANCE      80,40

4520         RELEASE      KAN13

4530         TRANSFER     ,SW_III

4540 LK17P  SEIZE        KAN17

4550         ADVANCE      80,40

4560         RELEASE      KAN17

4570         TRANSFER     ,SW_VII

4580 LK20P  SEIZE        KAN20

4590         ADVANCE      8,40

4600         RELEASE      KAN20

4610         TRANSFER     ,SW_XIV

4620 LK21P   SEIZE        KAN21

4630         ADVANCE      8,4

4640         RELEASE      KAN21

4650         TRANSFER     ,SW_XI

4660 LK22P   SEIZE        KAN22

4670         ADVANCE      8,4

4680         RELEASE      KAN22

4690         TRANSFER     ,SW_XII

4700 LK23P   SEIZE        KAN23

4710         ADVANCE      8,4

4720         RELEASE      KAN23

4730         TRANSFER     ,SW_XIII

4740 LK25S   SEIZE        KAN25

4750          ADVANCE      8,4

4760          RELEASE      KAN25

4770          SEIZE        FS1

4780          ADVANCE      36,18

4790          ASSIGN       2 P1

4800          RELEASE      FS1

4810          test ne p4 1 stop

4820          ASSIGN       2 P1

4830          ASSIGN       4 0

4840          SEIZE        KAN25

4850          ADVANCE      8,4

4860          RELEASE      KAN25

4870          TRANSFER     ,SW_X

4880 LK26S   SEIZE        KAN26

4890          ADVANCE      8,4

4900          RELEASE      KAN26

4910          SEIZE        FS2

4920          ADVANCE      36,18

4930          ASSIGN       2 P1

4940          RELEASE      FS2

4950          test ne p4 1 stop

4960          ASSIGN       2 P1

4970          ASSIGN       4 0

4980          SEIZE        KAN26

4990          ADVANCE      8,4

5000          RELEASE      KAN26

5010          TRANSFER     ,SW_X

5020 LK27S   SEIZE        KAN27

5030          ADVANCE      8,4

5040          RELEASE      KAN27

5050          SEIZE        FS3

5060          ADVANCE      36,18

5070          ASSIGN       2 P1

5080          RELEASE      FS3

5090          test ne p4 1 stop

5100          ASSIGN       2 P1

5110          ASSIGN       4 0

5120          SEIZE        KAN27

5130          ADVANCE      8,4

5140          RELEASE      KAN27

5150          TRANSFER     ,SW_X

5160 LKF1P   SEIZE        KANF1

5170        ADVANCE       4000,40

5180          RELEASE        KANF1

5190          SEIZE        FS4

5200          ADVANCE      36,18

5210          RELEASE      FS4

5220          SEIZE        KANF1

5230          ADVANCE      4000,40

5240          RELEASE      KANF1

5250          TRANSFER     ,LKF1S

5260 LKF1S   SEIZE        PCF1

5270          ADVANCE       36,18

5280          RELEASE        PCF1

5290          TERMINATE

5300 LKF2P   SEIZE        KANF2

5310          ADVANCE       80,40

5320          RELEASE        KANF2

5330          SEIZE        FS4

5340          ADVANCE      36,18

5350          RELEASE      FS4

5360          SEIZE        KANF2

5370          ADVANCE      80,40

5380          RELEASE      KANF2

5390          TRANSFER     ,LKF2S

5400 LKF2S   SEIZE        PCF2

5410          ADVANCE       36,18

5420          RELEASE        PCF2

5430          TERMINATE

5440 LK28S   SEIZE        KAN28

5450          ADVANCE      80,40

5460          RELEASE      KAN28

5470          SEIZE        FS4

5480          ADVANCE      36,18

5490          ASSIGN       2 P1

5500          RELEASE      FS4

5510          test ne p4 1 stop

5520          ASSIGN       2 P1

5530          ASSIGN       4 0

5540          SEIZE        KAN28

5550          ADVANCE      80,40

5560          RELEASE      KAN28

5570          TRANSFER     ,SW_X

5580 LK29S   SEIZE        KAN29

5590          ADVANCE      80,40

5600          RELEASE      KAN29

5610          SEIZE        FS5

5620          ADVANCE      36,18

5630          RELEASE      FS5

5640          test ne p4 1 stop

5650          ASSIGN       2 P1

5660          ASSIGN       4 0

5670          SEIZE        KAN29

5680          ADVANCE      80,40

5690          RELEASE      KAN29

5700          TRANSFER     ,SW_X

5710 stop   TERMINATE

5720 d11  link l11,FIFO

5730 d12  link l12,FIFO

5740 d13  link l13,FIFO

5750 d14  link l14,FIFO

5760 d21  link l21,FIFO

5770 d22  link l22,FIFO

5780 d23  link l23,FIFO

5790 d24  link l24,FIFO

5800 d31  link l31,FIFO

5810 d32  link l32,FIFO

5820 d33  link l33,FIFO

5830 d34  link l34,FIFO

5840 d41  link l41,FIFO

5850 d42  link l42,FIFO

5860 d43  link l43,FIFO

5870 d44  link l44,FIFO

5880 d51  link l51,FIFO

5890 d52  link l52,FIFO

5900 d53  link l53,FIFO

5910 d54  link l54,FIFO

5920 d61  link l61,FIFO

5930 d62  link l62,FIFO

5940 d63  link l63,FIFO

5950 d64  link l64,FIFO

5960 d71  link l71,FIFO

5970 d72  link l72,FIFO

5980 d73  link l73,FIFO

5990 d74  link l74,FIFO

6000 d81  link l81,FIFO

6010 d82  link l82,FIFO

6020 d83  link l83,FIFO

6030 d84  link l84,FIFO

6040 d91  link l91,FIFO

6050 d92  link l92,FIFO

6060 d93  link l93,FIFO

6070 d94  link l94,FIFO

6080 d101  link l101,FIFO

6090 d102  link l102,FIFO

6100 d103  link l103,FIFO

6110 d104  link l104,FIFO

6120 d111  link l111,FIFO

6130 d112  link l112,FIFO

6140 d113  link l113,FIFO

6150 d114  link l114,FIFO

6160 d121  link l121,FIFO

6170 d122  link l122,FIFO

6180 d123  link l123,FIFO

6190 d124  link l124,FIFO

6200 d131  link l131,FIFO

6210 d132  link l132,FIFO

6220 d133  link l133,FIFO

6230 d134  link l134,FIFO

6240 d141  link l141,FIFO

6250 d142  link l142,FIFO

6260 d143  link l143,FIFO

6270 d144  link l144,FIFO

6280         generate 10000

6290         test ne CH$l11,0,dd11

6300         unlink  l11 ff1

6310         terminate

6320 dd11 test ne CH$l12,0,dd12

6330         unlink  l12 ff1

6340         terminate

6350 dd12 test ne CH$l13,0,dd13

6360         unlink  l13 ff1

6370         terminate

6380 dd13 test ne CH$l14,0,dd14

6390         unlink  l14 ff1

6400         terminate

6410 dd14 terminate

6420         generate 10000

6430         test ne CH$l21,0,dd21

6440         unlink  l21 ff2

6450         terminate

6460 dd21 test ne CH$l22,0,dd22

6470         unlink  l22 ff2

6480         terminate

6490 dd22 test ne CH$l23,0,dd23

6500         unlink  l23 ff2

6510         terminate

6520 dd23 test ne CH$l24,0,dd24

6530         unlink  l24 ff2

6540         terminate

6550 dd24 terminate

6560         generate 10000

6570         test ne CH$l31,0,dd31

6580         unlink  l31 ff3

6590         terminate

6600 dd31 test ne CH$l32,0,dd32

6610         unlink  l32 ff3

6620         terminate

6630 dd32 test ne CH$l33,0,dd33

6640         unlink  l33 ff3

6650         terminate

6660 dd33 test ne CH$l34,0,dd34

6670         unlink  l34 ff3

6680         terminate

6690 dd34 terminate

6700         generate 10000

6710         test ne CH$l41,0,dd41

6720         unlink  l41 ff4

6730         terminate

6740 dd41 test ne CH$l42,0,dd42

6750         unlink  l42 ff4

6760         terminate

6770 dd42 test ne CH$l43,0,dd43

6780         unlink  l43 ff4

6790         terminate

6800 dd43 test ne CH$l44,0,dd44

6810         unlink  l44 ff4

6820         terminate

6830 dd44 terminate

6840         generate 10000

6850         test ne CH$l51,0,dd51

6860         unlink  l51 ff5

6870         terminate

6880 dd51 test ne CH$l52,0,dd52

6890         unlink  l52 ff5

6900         terminate

6910 dd52 test ne CH$l53,0,dd53

6920         unlink  l53 ff5

6930         terminate

6940 dd53 test ne CH$l54,0,dd54

6950         unlink  l54 ff5

6960         terminate

6970 dd54 terminate

6980         generate 10000

6990         test ne CH$l61,0,dd61

7000         unlink  l61 ff6

7010         terminate

7020 dd61 test ne CH$l62,0,dd62

7030         unlink  l62 ff6

7040         terminate

7050 dd62 test ne CH$l63,0,dd63

7060         unlink  l63 ff6

7070         terminate

7080 dd63 test ne CH$l64,0,dd64

7090         unlink  l64 ff6

7100         terminate

7110 dd64 terminate

7120         generate 10000

7130         test ne CH$l71,0,dd71

7140         unlink  l71 ff7

7150         terminate

7160 dd71 test ne CH$l72,0,dd72

7170         unlink  l72 ff7

7180         terminate

7190 dd72 test ne CH$l73,0,dd73

7200         unlink  l73 ff7

7210         terminate

7220 dd73 test ne CH$l74,0,dd74

7230         unlink  l74 ff7

7240         terminate

7250 dd74 terminate

7260         generate 10000

7270         test ne CH$l81,0,dd81

7280         unlink  l81 ff8

7290         terminate

7300 dd81 test ne CH$l82,0,dd82

7310         unlink  l82 ff8

7320         terminate

7330 dd82 test ne CH$l83,0,dd83

7340         unlink  l83 ff8

7350         terminate

7360 dd83 test ne CH$l84,0,dd84

7370         unlink  l84 ff8

7380         terminate

7390 dd84 terminate

7400         generate 10000

7410         test ne CH$l91,0,dd91

7420         unlink  l91 ff9

7430         terminate

7440 dd91 test ne CH$l92,0,dd92

7450         unlink  l92 ff9

7460         terminate

7470 dd92 test ne CH$l93,0,dd93

7480         unlink  l93 ff9

7490         terminate

7500 dd93 test ne CH$l94,0,dd94

7510         unlink  l94 ff9

7520         terminate

7530 dd94 terminate

7540         generate 10000

7550       test ne CH$l101,0,dd101

7560         unlink  l101 ff10

7570         terminate

7580 dd101 test ne CH$l102,0,dd102

7590         unlink  l102 ff10

7600         terminate

7610 dd102 test ne CH$l103,0,dd103

7620         unlink  l103 ff10

7630         terminate

7640 dd103 test ne CH$l104,0,dd104

7650         unlink  l104 ff10

7660         terminate

7670 dd104 terminate

7680         generate 10000

7690       test ne CH$l111,0,dd111

7700         unlink  l111 ff11

7710         terminate

7720 dd111 test ne CH$l112,0,dd112

7730         unlink  l112 ff11

7740         terminate

7750 dd112 test ne CH$l113,0,dd113

7760         unlink  l113 ff11

7770         terminate

7780 dd113 test ne CH$l114,0,dd114

7790         unlink  l114 ff11

7800         terminate

7810 dd114 terminate

7820         generate 10000

7830       test ne CH$l121,0,dd121

7840         unlink  l121 ff12

7850         terminate

7860 dd121 test ne CH$l122,0,dd122

7870         unlink  l122 ff12

7880         terminate

7890 dd122 test ne CH$l123,0,dd123

7900         unlink  l123 ff12

7910         terminate

7920 dd123 test ne CH$l124,0,dd124

7930         unlink  l124 ff12

7940         terminate

7950 dd124 terminate

7960         generate 10000

7970       test ne CH$l131,0,dd131

7980         unlink  l131 ff13

7990         terminate

8000 dd131 test ne CH$l132,0,dd132

8010         unlink  l132 ff13

8020         terminate

8030 dd132 test ne CH$l133,0,dd133

8040         unlink  l133 ff13

8050         terminate

8060 dd133 test ne CH$l134,0,dd134

8070         unlink  l134 ff13

8080         terminate

8090 dd134 terminate

8100         generate 10000

8110       test ne CH$l141,0,dd141

8120         unlink  l141 ff14

8130         terminate

8140 dd141 test ne CH$l142,0,dd142

8150         unlink  l142 ff14

8160         terminate

8170 dd142 test ne CH$l143,0,dd143

8180         unlink  l143 ff14

8190         terminate

8200 dd143 test ne CH$l144,0,dd144

8210         unlink  l144 ff14

8220         terminate

8230 dd144 terminate

8240          GENERATE     6000000

8250          TERMINATE    1

8260          START        1

Приложение В

Фрагмент отчета по 1-ому году эксплуатации сети.

FACILITY    ENTRIES  UTIL.   AVE._TIME AVAILABLE  OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1           153  0.002       50.09      1         0   0     0     0     0

KAN1          153  0.004       80.84      1         0   0     0     0     0

PCF1           96  0.001       36.39      1         0   0     0     0     0

PCF2          122  0.001       37.42      1         0   0     0     0     0

PC2            80  0.001       50.27      1         0   0     0     0     0

KAN2           80  0.002       80.21      1         0   0     0     0     0

PC3           238  0.003       49.66      1         0   0     0     0     0

KAN3          238  0.006       80.79      1         0   0     0     0     0

PC4            81  0.001       48.88      1         0   0     0     0     0

KAN4           81  0.002       81.51      1         0   0     0     0     0

PC5            82  0.001       48.00      1         0   0     0     0     0

KAN5           82  0.002       81.96      1         0   0     0     0     0

PC6            56  0.000       51.73      1         0   0     0     0     0

KAN6           56  0.001       81.04      1         0   0     0     0     0

PC7           167  0.002       50.25      1         0   0     0     0     0

KAN7          167  0.004       79.49      1         0   0     0     0     0

PC8            88  0.001       47.24      1         0   0     0     0     0

KAN8           88  0.002       81.58      1         0   0     0     0     0

PC9            70  0.001       48.39      1         0   0     0     0     0

KAN9           70  0.001       81.23      1         0   0     0     0     0

PC10           68  0.001       51.46      1         0   0     0     0     0

KAN10          68  0.001       80.44      1         0   0     0     0     0

FS4         18454  0.221       35.94      1       254   0     0     0     0

KAN28       36638  0.676       79.92      1       783   0     0     0     3

FS1         80720  0.669       36.03      1       129   0     0     0     3

KAN25      161393  0.431        8.02      1         0   0     0     0     0

SW1           153  0.097     1908.40      1         0   0     0     0     0

KAN11         152  0.004       82.20      1         0   0     0     0     0

SW2            80  0.017      649.27      1         0   0     0     0     0

KAN12          79  0.002       79.73      1         0   0     0     0     0

SW3           231  0.004       63.81      1         0   0     0     0     0

KAN13         231  0.006       82.61      1         0   0     0     0     0

SW4           238  0.152     1927.30      1         0   0     0     0     0

KAN14         237  0.006       81.49      1         0   0     0     0     0

SW5            81  0.049     1823.01      1         0   0     0     0     0

KAN15          81  0.002       88.40      1         0   0     0     0     0

SW6            82  0.033     1234.44      1         0   0     0     0     0

KAN16          82  0.002       74.96      1         0   0     0     0     0

SW7           400  0.008       63.89      1         0   0     0     0     0

KAN17         399  0.010       80.89      1         0   0     0     0     0

SW8            56  0.023     1246.05      1         0   0     0     0     0

KAN18          56  0.001       77.41      1         0   0     0     0     0

SW9           167  0.105     1897.66      1       183   0     0     0     0

KAN19         166  0.004       80.53      1         0   0     0     0     0

SW10       273397  0.595        5.00      1         0   0     0     0     0

KAN20      173305  0.462        8.00      1         0   0     0     0     0
    SW11           88  0.021      720.43      1         0   0     0     0     0

KAN21          88  0.004        7.82      1         0   0     0     0     0

SW12           70  0.016      702.44      1         0   0     0     0     0

KAN22          70  0.000        8.01      1         0   0     0     0     0

SW13           68  0.016      715.09      1         0   0     0     0     0

KAN23          68  0.000        7.81      1         0   0     0     0     0

SW14          226  0.004       64.12      1         0   0     0     0     0

KAN26         534  0.011        7.86      1         0   0     0     0     0

FS2           267  0.003       36.77      1         0   0     0     0     0

KAN27         304  0.002        7.88      1         0   0     0     0     0

FS3           152  0.021       35.01      1         0   0     0     0     0

KANF1          96  0.127     3999.60      1         0   0     0     0     0

KANF2         122  0.003       78.50      1         0   0     0     0     0

KAN29         326  0.008       79.92      1         0   0     0     0     0

FS5           163  0.021       35.61      1         0   0     0     0     0

USER_CHAIN     CHAIN_SIZE   RETRY   AVE.CONT    ENTRIES     MAX    AVE.TIME

L11                   0       0       0.02          8        1      6338.25

L12                   0       0       0.17         80        3      6422.26

L13                   1       0       0.14         54        3      7939.61

L14                   0       0       0.03         11        1      7184.09

L21                   0       0       0.02          8        1      7669.12

L22                   1       0       0.11         46        2      7470.52

L23                   0       0       0.04         21        1      5283.48

L24                   0       0       0.01          5        1      5325.60

L31                   0       0       0.05         16        1      9688.50

L32                   0       0       0.42        125        4     10114.72

L33                   0       0       0.35         74        5     14328.74

L34                   0       0       0.08         16        2     14153.12

L41                   0       0       0.05         24        1      6556.04

L42                   0       0       0.24        121        4      5966.59

L43                   1       0       0.17         72        3      6989.89

L44                   0       0       0.07         21        3     10262.81

L51                   0       0       0.01          2        1      8966.00

L52                   0       0       0.08         40        2      6214.45

L53                   0       0       0.07         34        2      6420.53

L54                   0       0       0.01          5        1      5130.60

L61                   0       0       0.03         13        1      6120.54

L62                   0       0       0.07         33        3      6061.55

L63                   0       0       0.07         35        2      6282.03

L64                   0       0       0.00          1        1      3893.00

L71                   0       0       0.12         39        2      9605.18

L72                   0       0       0.68        194        7     10588.87

L73                   0       0       1.03        140        6     22110.09

L74                   0       0       0.46         27        4     51524.11

L81                   0       0       0.00          2        1      5577.00

L82                   0       0       0.09         39        2      6716.97

L83                   0       0       0.03         15        1      6045.20

L84                   0       0       0.00          4        0      3243.11

L91                   0       0       0.06         30        1      6319.27

L92                   0       0       0.17         76        5      6660.66

L93                   0       0       0.09         50        3      5414.28

L94                   0       0       0.02         10        1      5790.20

L101                  0       0       0.32       7299        4         8.73

L102                  0       0       1.32       8638       72       353.04

L103                  1       0       3.44       4326      246     51423.89

L104                  1       0       4.77       3134      162     54658.66

L111                  0       0       0.03         12        1      8298.17

L112                  0       0       0.10         43        2      6976.65

L113                  0       0       0.04         25        3      4986.72

L114                  0       0       0.01          8        1      4284.87

L121                  0       0       0.02          6        1      7960.67

L122                  0       0       0.07         30        2      7277.27

L123                  0       0       0.06         29        1      5858.45

L124                  0       0       0.01          5        1      6591.00

L131                  0       0       0.03         12        1      7897.58

L132                  0       0       0.07         26        2      7693.46

L133                  0       0       0.05         25        1      5693.48

L134                  0       0       0.01          5        1      6458.00

L141                  0       0       0.10         30        2      9786.40

L142                  0       0       0.33         99        5     10066.48

L143                  0       0       0.45         79        7     17181.62

L144                  0       0       0.11         18        1     18199.94

XACT_GROUP         GROUP_SIZE       RETRY

POSITION                  0           0

Фрагмент отчета по 5-му году эксплуатации сети.

FACILITY    ENTRIES  UTIL.   AVE._TIME AVAILABLE  OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1           153  0.004       51.04      1         0   0     0     0     0

KAN1          153  0.005       80.84      1         0   0     0     0     0

PCF1           96  0.002       36.39      1         0   0     0     0     0

PCF2          122  0.002       37.42      1         0   0     0     0     0

PC2            80  0.002       50.27      1         0   0     0     0     0

KAN2           80  0.001       80.21      1         0   0     0     0     0

PC3           238  0.004       49.66      1         0   0     0     0     0

KAN3          238  0.007       80.79      1         0   0     0     0     0

PC4            81  0.002       48.88      1         0   0     0     0     0

KAN4           81  0.003       81.51      1         0   0     0     0     0

PC5            82  0.002       48.00      1         0   0     0     0     0

KAN5           82  0.003       81.96      1         0   0     0     0     0

PC6            56  0.001       51.73      1         0   0     0     0     0

KAN6           56  0.002       81.04      1         0   0     0     0     0

PC7           167  0.003       50.25      1         0   0     0     0     0

KAN7          167  0.005       79.49      1         0   0     0     0     0

PC8            88  0.002       47.24      1         0   0     0     0     0

KAN8           88  0.003       81.58      1         0   0     0     0     0

PC9            70  0.002       48.39      1         0   0     0     0     0

KAN9           70  0.002       81.23      1         0   0     0     0     0

PC10           68  0.002       51.46      1         0   0     0     0     0

KAN10          68  0.002       80.44      1         0   0     0     0     0

FS4         18454  0.222       35.94      1       254   0     0     0     0

KAN28       36638  0.677       79.92      1       783   0     0     0     3

FS1         80720  0.679       36.03      1       129   0     0     0     3

KAN25      161393  0.434        8.02      1         0   0     0     0     0

SW1           153  0.123     1908.40      1         0   0     0     0     0

KAN11         152  0.004       82.20      1         0   0     0     0     0

SW2            80  0.031      649.27      1         0   0     0     0     0

KAN12          79  0.003       79.73      1         0   0     0     0     0

SW3           231  0.006       63.81      1         0   0     0     0     0

KAN13         231  0.007       82.61      1         0   0     0     0     0

SW4           238  0.187     1927.30      1         0   0     0     0     0

KAN14         237  0.007       81.49      1         0   0     0     0     0

SW5            81  0.105     1823.01      1         0   0     0     0     0

KAN15          81  0.003       88.40      1         0   0     0     0     0

SW6            82  0.066     1234.44      1         0   0     0     0     0

KAN16          82  0.003       74.96      1         0   0     0     0     0

SW7           400  0.012       63.89      1         0   0     0     0     0

KAN17         399  0.010       80.89      1         0   0     0     0     0

SW8            56  0.038     1246.05      1         0   0     0     0     0

KAN18          56  0.001       77.41      1         0   0     0     0     0

SW9           167  0.112     1897.66      1       183   0     0     0     0

KAN19         166  0.004       80.53      1         0   0     0     0     0

SW10       273397  0.643        5.00      1         0   0     0     0     0

KAN20      173305  0.462        8.00      1         0   0     0     0     0

SW11           88  0.036      720.43      1         0   0     0     0     0

KAN21          88  0.001        7.82      1         0   0     0     0     0

SW12           70  0.023      702.44      1         0   0     0     0     0

KAN22          70  0.001        8.01      1         0   0     0     0     0

SW13           68  0.023      715.09      1         0   0     0     0     0

KAN23          68  0.001        7.81      1         0   0     0     0     0

SW14          226  0.006       64.12      1         0   0     0     0     0

KAN26         534  0.012        7.86      1         0   0     0     0     0

FS2           267  0.004       36.77      1         0   0     0     0     0

KAN27         304  0.001        7.88      1         0   0     0     0     0

FS3           152  0.022       35.01      1         0   0     0     0     0

KANF1          96  0.129     3999.60      1         0   0     0     0     0

KANF2         122  0.003       78.50      1         0   0     0     0     0

KAN29         326  0.009       79.92      1         0   0     0     0     0

FS5           163  0.021       35.61      1         0   0     0     0     0

USER_CHAIN     CHAIN_SIZE   RETRY   AVE.CONT    ENTRIES     MAX    AVE.TIME

L11                   0       0       0.04         17        1      6851.59

L12                   0       0       0.22         96        4      6765.01

L13                   0       0       0.16         78        6      6202.47

L14                   0       0       0.04         14        1      7680.64

L21                   0       0       0.03         12        1      7541.92

L22                   0       0       0.13         58        3      6838.93

L23                   0       0       0.07         37       11      5773.14

L24                   0       0       0.01          3        1      5848.67

L31                   0       0       0.09         29        1      9646.17

L32                   0       0       0.47        154        7      9236.10

L33                   0       0       0.77        115       30     20088.74

L34                   0       0       0.11         17        2     19450.71

L41                   0       0       0.08         37        2      6705.14

L42                   1       0       0.32        156        5      6180.83

L43                   0       0       0.31        106        6      8868.26

L44                   0       0       0.14         21        4     20037.52

L51                   0       0       0.06         26        1      6545.15

L52                   0       0       0.13         58        3      6897.33

L53                   0       0       0.06         31        6      6281.94

L54                   0       0       0.01          6        1      2671.50

L61                   0       0       0.03         13        1      7110.54

L62                   0       0       0.08         41        2      6111.95

L63                   0       0       0.10         53        8      5713.87

L64                   0       0       0.00          3        1      3447.67

L71                   0       0       0.24         75        2      9675.01

L72                   0       0       1.07        255       14     12545.16

L73                   0       0       2.75        190       55     43350.30

L74                   0       0       0.99         30        8     98818.57

L81                   0       0       0.02          8        1      5957.87

L82                   0       0       0.07         34        2      6198.74

L83                   0       0       0.06         31        4      5694.94

L84                   0       0       0.00          2        1      3488.00

USER_CHAIN     CHAIN_SIZE   RETRY   AVE.CONT    ENTRIES     MAX    AVE.TIME

L91                   0       0       0.05         28        2      5842.43

L92                   0       0       0.23        112        5      6047.29

L93                   0       0       0.25        121        7      6168.14

L94                   0       0       0.04         17        2      7244.00

L101                  0       0       0.42       5991        4         8.69

L102                  1       0       1.67       2799       69       778.40

L103                  1       0       3.26       1611      259      5041.84

L104                  1       0       5.69       2159       85     29907.23

L111                  0       0       0.03         12        1      7409.42

L112                  0       0       0.11         52        4      6455.94

L113                  0       0       0.10         50       13      5739.18

L114                  0       0       0.01          9        1      3098.78

L121                  0       0       0.03         12        1      7375.00

L122                  0       0       0.10         43        3      6913.12

L123                  0       0       0.07         37       10      5490.46

L124                  0       0       0.01          6        1      3032.67

L131                  0       0       0.04         16        1      7084.19

L132                  0       0       0.11         46        2      7305.30

L133                  0       0       0.09         39       13      6575.97

L134                  0       0       0.01          5        1      6391.80

L141                  0       0       0.13         40        2      9776.77

L142                  0       0       0.51        141        7     10886.94

L143                  0       0       1.02        126       40     24280.55

L144                  0       0       0.15         20        2     23066.55

Фрагмент отчета по 7-ому году эксплуатации сети.

FACILITY    ENTRIES  UTIL.   AVE._TIME AVAILABLE  OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1           153  0.005       51.04      1         0   0     0     0     0

KAN1          153  0.006       80.84      1         0   0     0     0     0

PCF1           96  0.003       36.39      1         0   0     0     0     0

PCF2          122  0.003       37.42      1         0   0     0     0     0

PC2            80  0.002       50.27      1         0   0     0     0     0

KAN2           80  0.002       80.21      1         0   0     0     0     0

PC3           238  0.005       49.66      1         0   0     0     0     0

KAN3          238  0.007       80.79      1         0   0     0     0     0

PC4            81  0.003       48.88      1         0   0     0     0     0

KAN4           81  0.003       81.51      1         0   0     0     0     0

PC5            82  0.003       48.00      1         0   0     0     0     0

KAN5           82  0.004       81.96      1         0   0     0     0     0

PC6            56  0.002       51.73      1         0   0     0     0     0

KAN6           56  0.002       81.04      1         0   0     0     0     0

PC7           167  0.004       50.25      1         0   0     0     0     0

KAN7          167  0.006       79.49      1         0   0     0     0     0

PC8            88  0.004       47.24      1         0   0     0     0     0

KAN8           88  0.004       81.58      1         0   0     0     0     0

PC9            70  0.002       48.39      1         0   0     0     0     0

KAN9           70  0.003       81.23      1         0   0     0     0     0

PC10           68  0.003       51.46      1         0   0     0     0     0

KAN10          68  0.003       80.44      1         0   0     0     0     0

FS4         18454  0.234       35.94      1       254   0     0     0     0

KAN28       36638  0.684       79.92      1       783   0     0     0     3

FS1         80720  0.694       36.03      1       129   0     0     0     3

KAN25      161393  0.454        8.02      1         0   0     0     0     0

SW1           153  0.159     1908.40      1         0   0     0     0     0

KAN11         152  0.004       82.20      1         0   0     0     0     0

SW2            80  0.038      649.27      1         0   0     0     0     0

KAN12          79  0.003       79.73      1         0   0     0     0     0

SW3           231  0.008       63.81      1         0   0     0     0     0

KAN13         231  0.007       82.61      1         0   0     0     0     0

SW4           238  0.212     1927.30      1         0   0     0     0     0

KAN14         237  0.007       81.49      1         0   0     0     0     0

SW5            81  0.133     1823.01      1         0   0     0     0     0

KAN15          81  0.003       88.40      1         0   0     0     0     0

SW6            82  0.084     1234.44      1         0   0     0     0     0

KAN16          82  0.003       74.96      1         0   0     0     0     0

SW7           400  0.019       63.89      1         0   0     0     0     0

KAN17         399  0.010       80.89      1         0   0     0     0     0

SW8            56  0.043     1246.05      1         0   0     0     0     0

KAN18          56  0.001       77.41      1         0   0     0     0     0

SW9           167  0.128     1897.66      1       183   0     0     0     0

KAN19         166  0.004       80.53      1         0   0     0     0     0

SW10       273397  0.696        5.00      1         0   0     0     0     0

KAN20      173305  0.462        8.00      1         0   0     0     0     0
    SW11           88  0.051      720.43      1         0   0     0     0     0

KAN21          88  0.001        7.82      1         0   0     0     0     0

SW12           70  0.036      702.44      1         0   0     0     0     0

KAN22          70  0.001        8.01      1         0   0     0     0     0

SW13           68  0.036      715.09      1         0   0     0     0     0

KAN23          68  0.001        7.81      1         0   0     0     0     0

SW14          226  0.008       64.12      1         0   0     0     0     0

KAN26         534  0.013        7.86      1         0   0     0     0     0

FS2           267  0.005       36.77      1         0   0     0     0     0

KAN27         304  0.002        7.88      1         0   0     0     0     0

FS3           152  0.023       35.01      1         0   0     0     0     0

KANF1          96  0.131     3999.60      1         0   0     0     0     0

KANF2         122  0.004       78.50      1         0   0     0     0     0

KAN29         326  0.011       79.92      1         0   0     0     0     0

FS5           163  0.021       35.61      1         0   0     0     0     0

USER_CHAIN     CHAIN_SIZE   RETRY   AVE.CONT    ENTRIES     MAX    AVE.TIME

L11                   0       0       0.08         38        2      6622.89

L12                   0       0       0.25        121        5      6127.69

L13                   0       0       0.11         52        2      6563.00

L14                   0       0       0.05         16        1      9094.00

L21                   0       0       0.03         12        1      7933.33

L22                   0       0       0.18         74        9      7199.86

L23                   0       0       0.05         28        2      5306.68

L24                   0       0       0.01          6        1      7207.17

L31                   0       0       0.16         50        2      9622.70

L32                   0       0       0.76        195       19     11736.77

L33                   1       0       0.39         80        2     14705.77

L34                   0       0       0.13         22        2     17564.45

L41                   0       0       0.13         58        2      6641.52

L42                   0       0       0.34        169        6      6111.71

L43                   0       0       0.37        102        4     10894.75

L44                   0       0       0.11         21        2     15635.76

L51                   0       0       0.03         12        1      6281.67

L52                   0       0       0.12         56        5      6293.91

L53                   1       0       0.09         41        1      6231.27

L54                   0       0       0.01          6        1      4329.83

L61                   0       0       0.01          5        1      7367.60

L62                   0       0       0.13         60        4      6642.60

L63                   0       0       0.07         34        1      6229.85

L64                   0       0       0.02         11        1      5028.18

L71                   0       0       0.24         75        2      9632.85

L72                   0       0       1.28        285       23     13511.49

L73                   1       0       1.42        176        7     24256.84

L74                   1       0       1.19         37        7     96857.59

L81                   0       0       0.03         14        1      6524.71

L82                   0       0       0.07         29        3      7044.41

L83                   0       0       0.04         24        1      5270.83

L84                   0       0       0.01          6        1      3683.33

L91                   0       0       0.11         50        2      6878.84

L92                   1       0       0.30        151        5      6007.17

L93                   0       0       0.18         66        3      8173.15

L94                   0       0       0.10         28        2     10546.68

L101                  3       0       0.99       8198        5         9.34

L102                  0       0       2.57       2659      108      2538.68

L103                  0       0       4.75       1046      465      5332.86

L104                  1       0       7.63       1148      122     68136.85

L111                  0       0       0.05         22        1      6987.82

L112                  1       0       0.13         59        7      6704.42

L113                  0       0       0.07         35        1      5911.09

L114                  0       0       0.03         13        1      7307.38

L121                  0       0       0.02          8        1      7637.00

L122                  0       0       0.13         53        5      7152.60

L123                  0       0       0.07         36        2      5793.78

L124                  0       0       0.01          4        1      5831.75

L131                  0       0       0.02         10        1      7304.80

L132                  0       0       0.12         54        5      6693.93

L133                  0       0       0.06         30        1      6157.23

L134                  0       0       0.01          6        1      4381.83

L141                  0       0       0.13         40        2      9847.75

L142                  0       0       0.57        165       14     10429.13

L143                  0       0       0.50        101        3     14900.25

L144                  1       0       0.16         23        1     21222.83

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

План размещения оборудования и монтажных соединений сети

Здание 1, этаж 1

Здание 2, этаж 1

Здание 3, этаж 1

Здание 4, этаж 1

Кабель между зданиями

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1) Головин Ю. А., Суконщиков А. А. Информационные сети и телекоммуникации. Часть 1: Учебное пособие, 2-е изд. – Вологда: ВоГТУ, 2003. – 151 с.

2) Филимонов А. Ю. Протоколы Интернета. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 528 с.

3) Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем: Учеб. для вузов – 3-е изд, перераб и доп. – М.: Высш. шк., 2001. – 343 с.

4) Советов Б. Я., Яковлев С. А.  Моделирование систем. Практикум: Учеб. пособие для вузов – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 295 с.

5) Ерофеев Д., Перепелкина М. Корпоративные сети: формат на вырост - "Свой бизнес", № 04 (21), апрель 2004 г.

6) Алексеев В. GSM/GPRS Терминалы ведущих мировых производителей - "Компоненты и технологии" № 1, 2005